永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目

（一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨）

竣工环境保护验收监测报告书

【ZM20200622（8815）01】号

建设单位：永新县阳明橡塑材料有限公司

编制单位：江西中明环境检测有限公司

二O二O年九月

项目名称：永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目

（一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨）

建设单位：永新县阳明橡塑材料有限公司

法人代表：

编制单位：江西中明环境检测有限公司

法人代表：张家民

项目负责：杨勇

| 建设单位：永新县阳明橡塑材料有限公司 | 编制单位：江西中明环境检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电 话:15007961086 | 电 话:0796-7197439 |
| 邮 编:343400 | 邮 编:343000 |
| 地址:江西省吉安市永新县工业园 | 地址:江西省吉安市青原区河东经济开发区 控规（修编）B18-1-1-2-3地块 |

目录

注释	5

1项目概况	1

2验收监测依据	1

2.1 法律法规	1

2.2 技术文件	2

2.3 项目批复	2

2.4 其它依据	2

3项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2项目建设内容	5

3.3水平衡	9

3.4工艺流程	10

3.5项目变动情况	12

4环境保护措施	12

4.1污染物治理/处置设施	12

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	13

5环境影响评价报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	15

5.1环境影响评价报告书主要结论与建议	15

5.2吉安市生态环境局审批决定	17

6竣工环境保护验收执行标准	17

6.1排放标准	17

6.2固体废物	18

7竣工环境保护验收监测内容	18

7.1废水监测	18

7.2废气监测	18

7.3噪声监测	19

8质量保证和质量控制	20

8.1检测分析方法及仪器	20

8.1.1水和废水检测分析方法及仪器	20

8.1.2废气检测分析方法及仪器	20

8.1.3噪声检测分析方法及仪器	20

8.2质量控制方法	21

9验收监测结果与评价	22

9.1生产工况	22

9.2污染物排放监测结果	22

9.3污染物排放总量核算	24

10环境管理检查	24

10.1环保审批手续及执行“三同时”情况检查	24

10.2环境管理制度检查	24

10.3环境风险与及应急措施检查	24

10.4固体废弃物处理处置检查	24

11验收监测结论与建议	24

11.1污染物排放监测结果	24

11.2总体结论	25

11.3建议	25

# 注释

附件

附件1：关于《永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目环境影响报告书》的批复

附件2：执行标准的复函

附件3：项目备案的通知

附件4：总量控制确认书

附件5：委托检测协议书

附件6：生产负荷证明

附件7：工作时间证明

附图

附图1：建设项目地理位置图

附图2：项目厂区分布图

附图3：建设项目平面布置图

# 1项目概况

永新县阳明橡塑材料有限公司位于永新县工业园化工园区，地理坐标东经114°19′4″、北纬27°02′5″。建设单位于2014年投资2500万元建设年产11500吨橡胶制品项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）有关规定，永新县阳明橡塑材料有限公司委托九江市环境科学研究所承担项目环境影响评价工作。九江市环境科学研究所于2014年编制了《永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目环境影响报告书》，吉安市生态环境局于2014年2月对项目进行了批复。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》有关要求，受永新县阳明橡塑材料有限公司委托，江西中明环境检测有限公司承担了永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目竣工环境保护验收检测工作。由于市场行情及企业现实情况，项目现阶段只生产橡胶用预分散母胶粒及混炼胶。本次验收只针对永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目（一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨）。

2020年6月江西中明环境检测有限公司组织技术人员，对该企业生产过程中产生的废气、废水、噪声等污染物的处理效果及污染物排放现状进行了现场检测，同时对企业环境管理进行了检查，根据检测数据及现场调查资料，经过数据统计、整理、分析后，在大量检测数据分析与评价的基础上编制了《永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目（一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨）竣工环境保护验收检测报告书》。

# 2验收监测依据

# 2.1 法律法规

①《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院（2017）第682号令）

②关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

③《江西省建设项目环境保护管理办法实施细则》（江西省第八届人大常委会）；

④《建设项目竣工环境保护验收指南 污染影响类》生态环境保护部（公告[2018]9号）；

⑤《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)；

⑥《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日实施)；

⑦《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日实施)；

⑧《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日实施)；

⑨《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日实施)；

⑩《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。

# 2.2 技术文件

《永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目环境影响报告书》

# 2.3 项目批复

关于《永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目环境影响报告书》的批复；吉市环评字【2014】19号

# 2.4 其它依据

①《排污口规范化整治技术要求》（中国环境保护部47号文，1996）；

②《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016.8.1）；

③《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单；

④《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求；

⑤《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～GB5085.3-2007）；

# 3项目建设情况

# 3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 项目基本情况及地理位置

项目位于永新县工业园化工园区，地理坐标东经114°19′4″、北纬27°02′5″。基本情况见下表3-1。

表3-1 项目基本情况一览表

| 项目名称 | 永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永新县阳明橡塑材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 光电子器件及其它电子器件制造（C4059） |  |
| 建设地点 | 项目位于永新县工业园化工园区，地理坐标东经114°19′4″、北纬27°02′5″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设规模 | 年产11500吨橡胶制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际建设规模 | 永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目 （一期年产橡胶用预分散母胶粒3000吨，混炼胶4000吨） |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 27200m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014年1月 |  | 开工日期 |  |  | 2014年3月 |  |  |
| 竣工时间 | 2015年2月 |  | 验收监测时间 |  |  | 2020.6.29-30 |  |  |
| 环评报告审批部门 | 吉安市生态环境局 |  | 环评报告编制单位 |  |  | 九江市环境科学研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 自建 |  | 环保设施施工单位 |  |  | 自建 |  |  |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资总概算 |  | 65万元 |  | 比例 |  | 2.17% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 |  | 70万元 |  | 比例 |  | 3.5% |
| 年工作时间 | 300天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员 | 40人 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2总平面布置

项目位于永新县工业园化工园区，地理坐标东经114°19′4″、北纬27°02′5″。本项目厂区平面布置图具体见附件。

3.1.3环境敏感点分布

项目最近的敏感点为项目东南面的怀忠厚溪村，距厂界160m。项目环境敏感点分布表见表3.2。

表3.2项目主要环境敏感点分布表

| 环境类别 | 环境保护目标 | 方位 | 厂界距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 溶江 | 西南面 | 1700 | 小河 | III类水体 |
|  | 永新县工业园取水口 |  | 溶江汇入禾水口上游1.5km处 |  |  |
|  | 吉安县自来水公司取水口 |  | 禾水下游100km处 |  |  |
| 空气环境 | 拿头村 | 东 | 2100 | 30人 | 二级 |
|  | 怀忠厚溪村 | 东南 | 160 | 20人 |  |
|  | 返乡创业园区职工宿舍 | 东南 | 200 | 500人 |  |
|  | 茅坪 | 东南 | 565 | 20人 |  |
|  | 燕溪村 | 西南 | 1800 | 105人 |  |
|  | 下谢村 | 西南 | 2700 | 50人 |  |
|  | 高川村 | 西南 | 2300 | 60人 |  |
|  | 古江 | 西南 | 2400 | 30人 |  |
|  | 下边 | 西南 | 2100 | 15人 |  |
|  | 肖家 | 西 | 1500 | 238人 |  |
|  | 老居桥 | 西 | 2000 | 200人 |  |
|  | 台塘 | 东北 | 1700 | 200人 |  |
|  | 下台塘 | 东北 | 1200 | 290人 |  |
|  | 厚溪村 | 东北 | 1800 | 150人 |  |
| 声环境 | 厂界 | - | 厂界200m | - | 3类区 |

# 3.2项目建设内容

3.2.1项目主要建设内容

本工程项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，。本工程项目组成及建设内容详见表3.3。

表3.3工程项目组成表

| 工程内容 | 工程 名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 车间三 | 1F（高度大于9米），该车间布置有预分散母胶粒、EVA改性料生产线 | 项目生产线均在同一车间。车间内置有预分散母胶粒生产线、混炼胶生产线。根据市场行情跟企业实际情况。企业已取消EVA改性料生产线和橡胶粉生产线 |
|  | 车间四 | 1F（高度大于9米），该车间布置有混炼胶生产线 |  |
|  | 车间五 | 1F（高度大于9米），该车间布置有橡胶粉生产线 |  |
| 辅助工程 | 办公楼 | 3F | 与环评一致 |
|  | 宿舍 | 3F | 与环评一致 |
| 公用工程 | 停车棚 | 1F | 与环评一致 |
| 贮运工程 | 车间一 | 1F（高度大于9米）用于作原材料仓库 | 原料及成品均储存于一个车间 |
|  | 车间二 | 1F（高度大于9米），用于作产品仓库 |  |
| 环保工程 | 废气 | 布袋除尘器+15米高的排气筒3套，分别布置于车间三。车间四、车间五；集气罩及活性炭吸附装置+15米高排气筒2套，分别布置与车间三、车间四内；厨房设置静电式油烟净化器处理油烟废气 | 预分散母胶粒生产线、混炼胶生产线各布置一个布袋除尘器，废气主要为颗粒物，经布袋收集后回收利用。少量废气呈无组织排放。在混炼工序对物料进行加热熔融。加热温度为70-80℃，加热方式为电加热。加热产生的少量有机废气通过车间排气扇无组织排放。 |
|  | 废水 | 隔油池、污水处理设施、冷却池 | 废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排放。 |

3.2.2产品方案

本项目产品方案见表3.4所示。

表3.4项目产品方案

| 序号 | 产 品 名 称 | 产量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶用预分散母胶粒 | 3000 |
| 2 | 混炼胶 | 4000 |

3.2.3本项目主要生产设备

工程主要设备见表3.5

表3.5设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨粉机 | NY200 | 2台 | 2台 |
| 2 | 离心机 |  | 2台 | 2台 |
| 3 | 大连大通混炼机 | 10T | 5台 | 5台 |
| 4 | 开炼机 | 400 | 2台 | 2台 |
| 5 | 切片机 | Q600 | 2台 | 2台 |
| 6 | 利拿机 | 台湾利拿机 | 5台 | 5台 |
| 7 | 南京三普造粒机 | 型号CF0.5（钢带宽度500mm，中心距离4-10.2m） | 3台 | 3台 |

3.2.4本项目主要原辅材料

本项目原辅材料消耗情况见表3.6。

表3.6原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 环评年消耗量(t/a) | 实际年消耗量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛边等边角料（合成橡胶） | 3000 | 2500 | 项目为分期验收，因此原辅材料数量相差较大。EVA胶料为二期项目所用材料。因此本次验收消耗量为0 |
| 2 | 天然橡胶 | 4200.015 | 2200 |  |
| 3 | EVA胶料 | 2800 | 0 |  |
| 4 | 白炭黑 | 500.4 | 465 |  |
| 5 | 纳米钙 | 200.463 | 185 |  |
| 6 | 氧化锌 | 300.534 | 250 |  |
| 7 | 促进剂TS | 500 | 480 |  |

3.2.5原辅材料性质

（1）天然橡胶

天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其橡胶烃（聚异戊二烯）含量在90%以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。

天然橡胶的物理特性。天然橡胶在常温下具有较高的弹性，稍带塑性，具有非常好的机械强度，滞后损失小，在多次变形时生热低，因此其耐屈挠性也很好，并且因为是非极性橡胶，所以电绝缘性能良好。

天然橡胶的化学特性。因为有不饱和双键，所以天然橡胶是一种化学反应能力较强的物质，光、热、臭氧、辐射、屈挠变形和铜、锰等金属都能促进橡胶的老化，不耐老化是天然橡胶的致命弱点，但是，添加了防老剂的天然橡胶，有时在阳光下曝晒两个月依然看不出多大变化，在仓库内贮存三年后仍可以照常使用。

天然橡胶的耐介质特性。天然橡胶有较好的耐碱性能，但不耐浓强酸。由于天然橡胶是非极性橡胶，只能耐一些极性溶剂，而在非极性溶剂中则溶胀，因此，其耐油性和耐溶剂性很差，一般说来，烃、卤代烃、二硫化碳、醚、高级酮和高级脂肪酸对天然橡胶均有溶解作用，但其溶解度则受塑炼程度的影响，而低级酮、低级酯及醇类对天然橡胶则是非溶剂。

（2）合成橡胶

人工合成的高弹性聚合物，也称合成弹性体。产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。其性能因单体不同而异，少数品种的性能与天然橡胶相似。

性质：其性能因单体不同而异，少数品种的性能与天然橡胶相似。某些合成橡胶具有较天然橡胶优良的耐温、耐磨、耐老化、耐腐蚀或耐油等性能。在使用条件下呈高弹性，有一定模量。

（3）氧化锌

表3.7     氧化锌理化性质表

| 中文名称 | 氧化锌 |
| --- | --- |
| 分 子 式 | ZnO |
| 分 子 量 | 81.4084 |
| 物化性质 | 性状：白色六角晶系结晶或粉末。无味、质细腻。 熔点：1975℃。 相对密度：5.606。 折射率：2.008~2.029。 溶解性：溶于酸、氢氧化钠、氯化铵，不溶于水、乙醇和氨水。 白色结晶体或粉末，属六角晶系。无臭、无毒、无砂性、质细腻。密度5.606g/cm3，折射率2.0041,1800℃升华。着色力是碱式碳酸铅的2倍，遮盖力是二氧化太和硫化锌的一半。不溶于水及乙醇，溶于酸、氢氧化钠、氯化铵，属两性氧化物。高温加热时呈黄色，冷却后恢复白色。在潮湿空气中能吸收二氧化碳和水分渐渐变成碱式碳酸锌。也能被碳或一氧化碳还原为金属锌。氧化锌晶格中存在过剩锌，锌的第一电离能比较低，易失去电子，而氧化锌电子移动度比空穴移动度大得多，可视为n型半导体。 |

（4）促进剂TS

表3.8  促进剂TS理化性质表

| 中文名称 | 一硫化四甲基秋兰姆 |
| --- | --- |
| 分 子 式 | C6H12N2S3 |
| 分 子 量 | 208.3679 |
| 物化性质 | 淡黄色结晶粉末。熔点104℃。溶于乙醇、氯仿、苯、丙酮、二氯乙烷、二硫化碳，微溶于冷乙醚，不溶于水、气油。无臭，无味。贮藏稳定。 熔点:106-110℃ |

（5）白炭黑

表3.9 白炭黑理化性质表

| 中文名称 | 白炭黑 |
| --- | --- |
| 分子式 | SiO2.x(H2O) |
| 物化性质 | 熔点 1610 °C(lit.) 沸点 >100 °C(lit.) 密度 2.6 g/mL at 25 °C(lit.) 折射率 n20/D 1.544(lit.) 储存条件 2-8°C |
| 用 途 | 用作油漆涂料填充剂、橡胶补强剂、塑料增粘剂和触变剂、合成润滑脂硅脂的稠化剂 |

（6）纳米钙

纳米钙采纳米级碳酸钙研制而成，产品分散性好，塑化效果佳，主要用于PS，PP，ABS等塑料中。具体情况如表3.10。

表3.10  纳米钙理化性质表

| 中文名称： | 碳酸钙 |
| --- | --- |
| 分子式： | CaCO3 |
| 分子量： | 100.088 |
| 理化性质 | 外观与性状： 无臭、无味的白色粉末或无色结晶。 熔点(℃)：825(分解) ； 相对密度(水=1)：2.70-2.95 溶解性： 不溶于水，溶于酸。 白色粉末，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。溶于酸，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。在空气中稳定，有轻微的吸潮能力。有较好的遮盖力。 |

3.2.6本项目与原有工程的依托关系

本项目为新建项目，不存在依托关系。

# 3.3水平衡

3.3.1项目主要用水

（1）生活用水

本项目定员为25人，大部分员工在园区食宿。本项目生活用水主要为食堂用水、卫生间、拖洗地面。生产用水主要为冷却用水，冷却用水不外排，定期补充，本项目总用水量为7 m3/d。

7

16

3

3

5

# 3.4工艺流程

    - 3.4.1橡胶用预分散母胶粒生产工艺流程及产污节点图

原材料、天然橡胶

投料

混炼

造粒

预分散母胶粒

无组织粉尘G4

有机废气G6

白炭黑、纳米钙、氧化锌、促进剂

水

循环冷却水

图3.2  橡胶用预分散母胶粒生产工艺流程图

生产工艺流程简介：

（1）投料：根据生产产品的品种，将所需的原材料按照一定的比例进行混合投料，该工序为将所有需的物料投入设备，投料工序将产生粉尘。

（2）混炼：将配好料的物料白炭黑、促进剂、纳米钙等在混炼机中进行混炼，混炼是一个物理过程，该工序的物料加热到最高温度大约为70~80℃，不会改变物料的性质，混炼将会把所加入的各种配合剂分散均匀，确保胶料的性质一致。混炼工序会有少量的有机废气挥发出来。

（3）造粒： 将上游工序热融态物料混炼胶通过布料器均布在其下方匀速移动的钢带上，钢带下方设置有连续喷淋、冷却装置，迫使钢带上的物料在移动过程得以快速冷却、固化，从而达到造粒成型的目的。该工序需要用到水冷却，该冷却水循环利用，不外排，定期添加。该工序将产生噪声。

（4）造粒工序生产的产品为预分散母胶粒，直接包装外卖。

    - 3.4.2混炼胶生产工艺流程及产污节点图

天然橡胶、毛边等原材料

投料

混炼

开炼

冷却

无组织粉尘G5

有机废气G7

白炭黑、纳米钙、氧化锌、促进剂

水

循环冷却水

切片

混炼胶

包装

图3.3 混炼胶生产工艺流程图

生产工艺流程简介：

（1）配料：根据生产产品的品种，将所需的原材料按照一定的比例进行混合投料，该工序为将所有需的物料投入设备，投料工序将产生粉尘。

（2）混炼：将配好料的物料白炭黑、促进剂、纳米钙等在混炼机中进行混炼，混炼是一个物理过程，该工序的物料加热到最高温度大约为70~80℃，不会改变物料的性质，混炼将会把所加入的各种配合剂分散均匀，确保胶料的性质一致。混炼工序会有少量的有机废气挥发出来、噪声。

（3）开炼：将混料胶由开炼机翻均匀。开炼工序将产生有机废气、噪声。

（4）冷却：经开炼翻均匀后再经过水机冷却，固化成型。该工序需要用水冷却，该冷却水循环利用，不外排，定期添加。

（5）切片，冷却固化成型后的胶有序地再切成大概半米的长度，就可以打包成25kg一包产品外卖。

# 3.5项目变动情况

项目环评要求：生活污水经隔油池处理后预处理后，经地埋式微动力污水处理设施处理后达标排放。对粉磨工序产生的粉尘采用布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；对熔融工艺产生的有机废气采用集气罩集中收集后经活性炭吸附塔处理。实际情况：经过现场核查及企业提供信息，项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。预分散母胶粒生产线、混炼胶生产线粉磨工序各布置一个布袋除尘器，废气经布袋收集后回收利用。少量废气呈无组织排放。在混炼工序对物料进行加热熔融。加热温度为70-80℃，加热方式为电加热。产生的少量有机废气通过车间排气扇无组织排放。具体项目变动情况见表3.1

| 序号 | 环评情况 | 实际建设情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水经隔油池处理后预处理后，经地埋式微动力污水处理设施处理后达标排放 | 项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。经污水处理厂统一处理后排放 | 不属于 |
| 2 | 对粉磨工序产生的粉尘采用布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；对熔融工艺产生的有机废气采用集气罩集中收集后经活性炭吸附塔处理 | 预分散母胶粒生产线、混炼胶生产线粉磨工序各布置一个布袋除尘器，废气主要为颗粒物，经布袋收集后回收利用。少量废气呈无组织排放。在混炼工序对物料进行加热熔融。加热温度为70-80℃，加热温度较低，不易产生有机废气。加热方式为电加热。产生的少量有机废气通过车间排气扇呈组织排放。 | 不属于 |
| 3 | 项目生产工艺中原辅材料需要通过粉磨、筛选后才能生产使用 | 项目外购的原辅材料均为加工后材料，无需粉磨筛选。现阶段项目生产过程中无筛选、粉磨工序。污染物产生量降低 | 不属于 |

# 4环境保护措施

# 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目废水主要是生产废水和生活污水，生产废水主要为冷却用水，冷却用水为循环用水，经循环水池冷却后用于生产，不外排。生活用水经化粪池处理后排入园区管网。

4.1.2废气

粉磨工序布置布袋除尘器，废气经布袋收集后回收利用。少量废气呈无组织排放。在混炼工序对物料进行加热熔融。加热温度为70-80℃，加热方式为电加热。产生的少量有机废气通过车间排气扇无组织排放。

4.1.3噪声

本项目的主要噪声源是建设项目的噪声源来自生产设备，在通过厂区合理布局，绿化来降低噪声对周边环境影响。

4.1.4固体废物

项目固废主要为生产产生的边角料、废弃包装材料、生活垃圾。生产产生的废边角料会用于生产。废弃边角料外售，生活垃圾交由环卫处理。

# 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1环保设施“三同时”落实情况

本项目环保设施“三同时”落实情况见表4.1

表4.1  环保设施“三同时”落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 生活废水 | 生活污水经隔油池处理后预处理后，经地埋式微动力污水处理设施处理后达标排放。 | 项目生产废水主要为冷却用水，冷却用水经循环水池处理后回用于生产。生活污水经化粪池处理后排入园区管网。 |
| 生产废水 | 项目无工艺废水产生，冷却水循环使用，无生产废水排放。 |  |
| 有组织废气 | 对粉磨工序产生的粉尘采用布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放。对混炼、开炼工序橡胶及辅料在混炼机、开炼机、造粒机内部挤压熔融产生的有机废气采用集气罩集中后经活性炭吸附塔处理，对食堂油烟采用静电式油烟净化器处理 | 粉磨工序布置布袋除尘器，废气经布袋收集后回收利用，少量废气呈无组织排放。在混炼、开炼工序对物料进行加热熔融。加热温度为70-80℃，加热方式为电加热。产生的有机废气极少。少量有机废气通过车间排气扇无组织排放。项目在食堂用餐人数少，因此未安装静电式油烟净化器 |
| 无组织废气 | 项目无组织废气主要为颗粒物及非甲烷总烃，项目采用机械通风装置加强车间通风，保持空气流通。来降低废气对周边环境的影响 | 项目通过加强车间通风。绿化来降低废气对周边环境的影响 |
| 噪声 | 项目通过选用低噪声设备，合理布局。对高噪声设备采用消声、隔声、减震等措施，同时搞好厂区的绿化美化。来降低噪声对周边环境的影响 | 项目通过项目通过选用低噪声设备，合理布局。同时搞好厂区的绿化美化。来降低噪声对周边环境的影响 |
| 一般固体 废物 | 项目固废主要为生产产生的边角料、废弃包装材料、生活垃圾。生产产生的废边角料会用于生产。废弃边角料外售，生活垃圾交由环卫处理。 | 项目固废主要为生产产生的边角料、废弃包装材料、生活垃圾。生产产生的废边角料会用于生产。废弃边角料外售，生活垃圾交由环卫处理。 |
| 危险废物 | 落实报告书提出的固废收集、处置和综合利用措施。报告书确定的危险废物，你公司应严格按照《危险废物贮存污染控制》要求设置临时贮存场所。并定期交有危废处置资质单位进行安全处置。 | 项目危废主要为熔融工艺活性炭吸附器产生的废活性炭，由于熔融工艺加热温度较低，仅为70-80℃。有机物极难挥发，少量的有机物通过排气扇排放。未加装活性炭，因此无危废产生 |
| 环境风险 | 落实报告书中提出的各项风险防范措施。认真制定环境风险事故应急预案并配备相应应急设备。 | 现阶段，项目暂未制定风险事故应急预案。建议企业尽快落实风险事故应急预案。并到当地环保部门备案 |

# 5环境影响评价报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

# 5.1环境影响评价报告书主要结论与建议

5.1.1产业政策符合性分析

永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011）》（2013修订本）限制类和淘汰类，为允许类，且该项目获得了永新县发展和改革委员会立项批复（见附件二），故该项目符合国家产业政策。

5.1.2选址合理性分析

与当地总体规划相符性分析

项目拟建于永新工业园化工园区，东北面紧邻碧云路，西北面紧邻金水路，项目周边均为空地，为园区规划预留化工企业用地，厂址交通便利，便于原料和成品运输。

根据环境空气预测，将无需设置大气环境防护距离，需设置100m卫生防护距离，距项目最近的敏感点是位于项目东南面160m处的怀忠厚溪村居民，满足要求。附近无自然景观和人文景观，无地下矿藏，无县级以上重点文物保护对象，也无特需保护的生物物种，适合化工企业生产。并且生产过程对区域环境质量影响较小，符合当地城镇规划要求。

本项目取水水源由园区自来水厂，供电由园区变电站接入，用电有保障，能够确保工程生产和生活的要求；主要原辅助材料最要来自国内企业生产，市场供应充足。

5.1.3与江西省环保政策相容性分析

根据《江西省人民政府办公厅转发省发改委省环保局关于加强高能耗高排放项目准入管理实施意见的通知》

（1）五河（赣江、抚河、信江、饶河、修水）干流两侧，以河岸为界线，向陆地延伸1公里范围内禁止新建或改扩建各类高能耗、高排放建设项目。

（2）五河支流（内流域面积2000平方公里以上）以河岸为界线，向陆地延伸1公里范围内禁止新建或改扩建各类高能耗、高排放建设项目。

（3）城镇饮用水源取水口上游（大河指河水年平均流量为150m3/s以上的河流；二级保护区边界上溯5km；中河指河水年平均流量为15~150m3/s的河流；二级保护区边界上溯10km；小河指河水年平均流量为15m3/s以下的河流，二级保护区边界上溯15 km），禁止新建或改扩建各类高能耗、高排放建设项目。

经调查，项目污水排放口附近无饮用水源取水口。只有在上游1.5公里处为永新县工业园取水口，下游最近取水口11公里远处吉安天河煤矿工业用水取水口，最近自来水取水口为100公里处吉安县自来水公司取水口。项目周边无风景名胜区、自然保护区，距离溶江1.7km。现阶段项目的排污口设置符合溶江的功能区划要求。

5.1.4符合区域环境功能区划

根据当地环境保护规划，项目所在区域的环境功能属性为：

（1）水环境：地表水保护目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。

（2）大气环境：项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

（3）声环境：项目所在区域规划为工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

由现状评价结果表明，评价区域内环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求；地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质要求。建设场地位于永新工业园化工园区，项目周边多为企业用地，项目对周边企业影响较小。评价中根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，说明项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小，当地环境能承载。因此，本项目建设符合区域环境功能区划。

5.1.5与周边环境协调性分析

项目拟建于永新工业园化工园区（具体位置见附图二），东北面紧邻碧云路，西北面紧邻金水路，项目周边均为空地，为园区规划预留化工企业用地。该园区目前入驻的企业主要有：肯特化工、天卓化工、天晟化工、工艺玻璃、科焰阻燃、赣湘玻璃等，这些企业位于项目西北面，距离项目最近距离为350米，而本项目周边目前均为空地，这些空地均为园区规划预留化工企业用地。故项目周边企业无制约因素，本项目与外环境与相协调。

综上所述，本项目厂址选择符合该区域的发展规划以及永新工业园的总体规划；且项目建设与本区的环境质量要求相容，对周围环境及保护目标不会造成明显不良影响，基本可维持现状功能不变，与周边环境相协调。

因此，本建设项目的选址是可行的。

5.1.6厂区平面布置合理性分析

在总体布置上，厂区设置有办公楼、宿舍楼、厂房。厂区总平面布置紧凑，工艺流程顺畅，分区明确、合理。厂区设置二个入口，分别邻碧云路和金水路，便于进出，交通便利。

办公楼布置于厂区北面，靠近出入口处，远离厂房、位于主导风向的上风向；宿舍楼布置于地块西北面，远离厂房，且在厂房与宿舍楼之间设有绿化带，可相对减轻车间对生活区的影响。且各建筑朝向、日照采光等较为有利，自然通风条件较好。可见，本工程的总平面布置较为合理。

综上所述，本项目的建设是该地区整体环境可以承纳的，具备环境可行性。建设单位应认真落实评价中提出的各项治理措施和环保对策建议，从环保角度，本评价认为该项目的建设是可行的回收。

# 5.2吉安市生态环境局审批决定

# 环评批复具体见附件

# 6竣工环境保护验收执行标准

# 6.1排放标准

项目运营过程中产生的污染物排放执行标准具体见表6.1本项目各类污染物排放标准。

# 6.2固体废物

一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

# 6.1本项目各类污染物排放标准

| 要素 | 标准名称 |  | 类别 | 污染因子 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中新建企业标准 |  | 表6 （无组织） | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 |
| 废水 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2相关标准 |  | 间接排放标准 | pH | 6-9 |
|  |  |  |  | SS | ≤150mg/L |
|  |  |  |  | 氨氮 | ≤30mg/L |
|  |  |  |  | CODcr | ≤300mg/L |
|  |  |  |  | BOD5 | ≤80mg/L |
| 噪声 | 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 3类 | 等效连续A声级Leq | 昼间65dB（A） 夜间55dB（A） |

# 7竣工环境保护验收监测内容

# 7.1废水监测

本项目程废水监测内容见表 7.1，监测点位置见图7.1。

表 7.1    废水监测项目一览表

| 检测点位 | 检测目的 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区污水总排口★1# | 厂区外排废水最终污染排放情况 | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮 | 2天，每天3次 |

厂区污水总排口★1#

化粪池

本项目废水监测点位示意图7.1

# 7.2废气监测

7.2.1无组织废气监测

本项目无组织废气监测内容见表7.2，监测点位置见图7.2。

表7.2  无组织废气监测内容

| 测点编号 | 监测点位 | 监测目的 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1# | 上风向参照点 | 监测废气背景值 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 监测2天， 每天监测4次 |
| ○2# | 下风向监控点 | 考核废气排放达标情况 |  |  |
| ○3# | 下风向监控点 | 考核废气排放达标情况 |  |  |
| ○4# | 下风向监控点 | 考核废气排放达标情况 |  |  |
| 备注 | 监测期间同时测定风向、风速、气温、气压等气象参数 |  |  |  |

# 7.3噪声监测

本项目噪声监测内容表 7.2，监测点位置见图7.2。

表7.3   噪声监测内容

| 点位号 | 监测方位 | 监测目的 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 厂界东外1m处 | 考核厂界噪声的达 标情况 | 厂界环境噪声 | 监测两天， 昼、夜各一次 |
| ▲2 | 厂界南外1m处 |  |  |  |
| ▲3 | 厂界西外1m处 |  |  |  |
| ▲4 | 厂界北外1m处 |  |  |  |

风向

N

道路

▲4#

○C2

邻厂

道路

大门

▲3#

▲1#

○C3

○C1

▲2#

○C4

树林

▲代表噪声监测点位；○代表废气监测点位

监测点位示意图7.2

# 8质量保证和质量控制

# 8.1检测分析方法及仪器

# 8.1.1水和废水检测分析方法及仪器

表8.1废水监测分析方法及使用仪器一览表 单位：mg/L （pH无量纲）

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 所用仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920-86 | pH计PHS-3C | 0.01无量纲 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | 电子天平FA1204C | / |
|  | 化学需 氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 智能生化培养箱SPX-70B | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV-5100 | 0.025mg/L |

# 8.1.2废气检测分析方法及仪器

表8.2  废气检测分析方法及使用仪器一览表   单位：mg/m3

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 所用仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 气相色谱仪GC1120 | 0.07mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 电子天平FA1204C | 0.001mg/m3 |

# 8.1.3噪声检测分析方法及仪器

表8.3  噪声检测分析方法及使用仪器一览表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 所用仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | 频谱噪声分析仪HS6288E | / |

# 8.2质量控制方法

8.2.1人员

现场监测及实验室分析由江西中明环境检测有限公司承担。采样人员均持证上岗；采样期间均选择在无雨、无雪、无四级以上大风天气时开展监测工作；噪声监测时声级计加风罩以避免噪声干扰。

8.2.2 设备

监测过程中使用的仪器设备均符合国家有关标准和技术要求。经计量检定/校准合格，并在有效期内使用；

8.2.3 采样

采样点位选取考虑到合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行。废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零；水质采样按照水样采样规范；噪声采样监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准。验收期间监测气象条件见表8.4。

表8.4 监测期间气象条件

| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风向 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.6.29 | 32 | 30 | 晴 | 西风 | 1.5-2.1 |
| 2020.6.30 | 34 | 30 | 晴 | 西风 | 1.7-2.1 |

噪声采样严格按照相关技术规范要求进行，监测前后用标准声源对仪器进行校准，监测时加带防风罩，校准结果不超过0.5 dB数据方认为有效。

8.2.4 样品的保存及运输

水样按规定添加保存剂保存并在保存期内测定；废气在规定日期内处理分析。

8.2.5 实验室分析

保证实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿符合要求。质控样及平行样实验室分析结果见表8.5.

8.2.6 数据审核

采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。

# 9验收监测结果与评价

# 9.1生产工况

2020.6.29-30江西中明环境检测有限公司技术人员，对本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声等污染物的排放现状进行了现场监测，验收期间生产负荷见附件。

# 9.2污染物排放监测结果

- 表9.1 生活污水检测结果表

| 采样时间：2020.6.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 生活污水排口 | pH值 | 8.13 | 8.17 | 8.23 | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 90 | 74 | 78 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 37 | 44 | 38 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 18.2 | 16.7 | 16.7 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.434 | 0.871 | 0.596 | mg/L |
| 采样时间：2020.6.30 |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 生活污水排口 | pH值 | 8.16 | 8.21 | 8.13 | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 71 | 82 | 73 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 33 | 35 | 29 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 15.7 | 17.2 | 19.0 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.493 | 0.925 | 0.545 | mg/L |
| 备注：1.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责； |  |  |  |  |  |

由表9.1可知：检测结果表明，验收监测期间，厂区废水总排口各项目检测最高值为pH 8.23、化学需氧量90mg/L、悬浮物44mg/L、氨氮0.925mg/L、五日生化需氧量19.0mg/L，各污染物排放情况均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中间接排放标准要求，为达标排放。

9.2.2废气监测结果及评价

1.无组织废气

表9.2无组织废气检测结果表

| 采样时间：2020.6.29 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 上风向C1 | 非甲烷总烃 | 1.44 | 1.49 | 1.11 | 0.73 | mg/m3 |
| 下风向C2 | 非甲烷总烃 | 1.59 | 3.58 | 0.72 | 0.40 | mg/m3 |
| 下风向C3 | 非甲烷总烃 | 0.64 | 1.08 | 0.42 | 0.69 | mg/m3 |
| 下风向C4 | 非甲烷总烃 | 0.70 | 0.86 | 1.25 | 0.37 | mg/m3 |
| 采样时间：2020.6.30 |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 上风向C1 | 非甲烷总烃 | 0.59 | 0.73 | 0.62 | 0.78 | mg/m3 |
| 下风向C2 | 非甲烷总烃 | 2.71 | 0.65 | 0.14 | 0.81 | mg/m3 |
| 下风向C3 | 非甲烷总烃 | 0.45 | 0.24 | 0.44 | 0.73 | mg/m3 |
| 下风向C4 | 非甲烷总烃 | 0.12 | 0.70 | 0.75 | 0.25 | mg/m3 |

从表9.2的检测结果可知，验收检测期间无组织废气下风向最高排放浓度为非甲烷总烃3.58mg/m3；均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中新建企业标准要求。

9.2.3噪声监测结果及评价

表 9.3    噪声监测数据统计结果一览表       	Leq[dB（A）]

| 监测点位 | 方位 | 时间（昼） |  | 执行标准 | 时间（夜） |  | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.6.29 | 2020.6.30 |  | 2020.6.29 | 2020.6.30 |  |
| ▲1 | 东 | 55.3 | 58.9 | 65 | 46.7 | 45.1 | 55 |
| ▲2 | 南 | 57.5 | 58.3 |  | 47.6 | 45.2 |  |
| ▲3 | 西 | 55.0 | 57.1 |  | 48.5 | 45.5 |  |
| ▲4 | 北 | 56.2 | 58.1 |  | 47.6 | 45.8 |  |

由表9.3可知：验收监测期间，该项目厂界东、南、西、北厂界噪声昼间最高值为58.9dB（A）、夜间最高值为48.5dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准要求。

# 9.3污染物排放总量核算

污染物排放总量必须满足永新县生态环境局下达的控制指标要求：CODcr≤0.134t/a、NH3-N≤0.01t/a。

废水污染物排放总量：根据废水总排放口的化学需氧量、氨氮检测浓度的最大值，计算排放总量见表9.4。用水量根据企业提供的资料及用水平衡图核算。

表9.4废水污染物总量排放情况一览表

| 污染物名称 | 排放浓度 | 实际排放量 | 本项目总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 90mg/L | 0.081t/a | 0.134t/a |
| 氨氮 | 0.925mg/L | 0.0008t/a | 0.01t/a |

本项目化学需氧量实际排放总量为0.081t/a、氨氮排放总量为0.0008t/a，均满足批复要求的总量控制要求。

# 10环境管理检查

# 10.1环保审批手续及执行“三同时”情况检查

永新县阳明橡塑材料有限公司委托九江市环境科学研究所承担项目环境影响评价工作。九江市环境科学研究所于2014年编制了《永新县阳明橡塑材料有限公司年产11500吨橡胶制品项目环境影响报告书》，吉安市生态环境局于2014年2月对项目进行了批复。工程的建设按环境保护主管部门的要求办理了环保审批手续，工程施工的各项设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，执行了“三同时”制度。工程建设完成后，公司按国家建设项目竣工环境保护管理规定，委托江西中明环境检测有限公司对工程进行了环保验收监测。

# 10.2环境管理制度检查

本项目已制定环境保护管理制度。

# 10.3环境风险与及应急措施检查

本项目暂未已制定突发事故应急预案，建议企业落实事故应急预案的制定。

# 10.4固体废弃物处理处置检查

项目一般固体废物定期交由环卫处理。

# 11验收监测结论与建议

# 11.1污染物排放监测结果

1.废水监测结论：

检测结果表明，验收监测期间，厂区废水总排口各项目检测最高值为pH 8.23、化学需氧量90mg/L、悬浮物44mg/L、氨氮0.925mg/L、五日生化需氧量19.0mg/L，各污染物排放情况均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中间接标准及污水处理厂纳管标准要求，为达标排放。

2.废气监测结论：

检测结果可知，验收检测期间无组织废气下风向最高排放浓度为非甲烷总烃3.58mg/m3；均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中新建企业标准。

3.噪声监测结论

验收监测期间，该项目厂界东、南、西、北厂界噪声昼间最高值为58.9dB（A）、夜间最高值为48.5dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准要求。

4.固体废物管理结论

项目一般固体废物定期交由环卫处理。

5.总量控制要求

项目化学需氧量实际排放总量为0.081t/a、氨氮排放总量为0.0008t/a，均满足批复要求的总量控制要求。

6.排污许可证办理情况

项目为简化管理，已办理排污许可证。

# 11.2总体结论

验收监测期间，该工程涉及的废气、废水、噪声、排放均符合相应标准限值的要求，环评及批复的要求基本落实。本项目符合验收条件。

# 11.3建议

（1）开展必要的环境污染事故应急演练，做到万一发生事故时能及时在第一时间做好应急处理，并能向各有关部门做出预警预报，以便采取有效措施把风险降到最低。

（2）全面落实环评中要求的废水、废气、噪声、固废等防治措施要求