吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目竣工环境保护验收监测报告表

【ZM20200703（8816）02】号

建设单位：吉安华润燃气有限公司

编制单位：江西中明环境检测有限公司

二O二O年八月

项目名称：吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目

建设单位：吉安华润燃气有限公司

编制单位：江西中明环境检测有限公司

法人代表：张家民

项目负责：杨勇

| 建设单位：吉安华润燃气有限公司 | 编制单位：江西中明环境检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电 话:0796-8211015 | 电 话:0796-7197439 |
| 邮 编:343000 | 邮 编:343000 |
| 地址:吉安市吉福路与规划四路交叉口东南侧华润燃气气化站内 | 地址:江西省吉安市青原区河东经济开发区 控规（修编）B18-1-1-2-3地块 |

目录

1	建设项目概况及验收监测依据	.1

2	工程建设内容、主要工艺流程及产污环节	3

3	主要污染源、污染物处理和排放	8

4    建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	9

5	验收监测质量保证及质量控制	15

6	验收监测内容	17

7	验收监测生产工况及监测结果	18

8	验收监测结论及建议	19

附件目录：

附件一、项目相关附图

附件二、“三同时表”表格

附件三、环评批复

附件四、危险废物委托处置协议

附件五、验收组意见

附件六、网上公示图片

附件七、检测报告扫描件

表一  建设项目概况及验收监测依据

| 建设项目名称 | 吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 吉安华润燃气有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 吉安市吉福路与规划四路交叉口东南侧华润燃气气化站内 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 液化天然气 |  |  |  |  |  |  |
| 设计销售能力 | LNG（常压液态）供气站规模：3.84万Nm3/d（1400万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |
| 实际销售能力 | LNG（常压液态）供气站规模：3.84万Nm3/d（1400万Nm3/a） |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2004年10月 |  | 开工建设时间 |  | 2004年6月 |  |  |
| 试生产时间 | 2005年1月 |  | 验收现场监测时间 |  | 2020年7月14-15日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 吉安市生态环境局（原吉安市环境保护局） |  | 环评报告表编制 |  | 吉安市环境保护科学研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 华润（南京）市政设计有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 华润（南京）市政设计有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 7117万元 | 环保总概算 |  | 69万元 |  | 比例 | 1.0% |
| 实际总投资 | 7200万元 | 环保总投资 |  | 80万元 |  | 比例 | 1.1% |
| 验收监测依据 | （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）； （2）《建设项目竣工环境保护验收指南 污染影响类》生态环境保护部（公告[2018]9号）； （3）《吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目环境影响报告表》； （4）吉安市生态环境局（原吉安市环境保护局）吉市环督字［2004］85号《吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目环境影响报告表的批复》； （5）吉安华润燃气有限公司委托江西中明环境检测有限公司对该项目竣工进行环境保护验收监测的函； （6）吉安华润燃气有限公司关于《吉安华润清洁能源有限公司吉安市吉福路天然气加气站工程项目竣工环境保护验收监测方案》。 |  |  |  |  |  |  |

根据本项目环境影响报告表及吉安市生态环境局（原吉安市环境保护局）对本项目下达的执行环境标准中相关内容，以及结合项目验收期间实际情况，本次验收监测执行以下标准。 1、由于该项目2004年批复时，吉安市新源污水处理厂还未验收通管道，所以吉安市生态环境局（原吉安市环境保护局）在2004年批复要求本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准限值；随着现在吉安市新源污水处理厂已验收并通管道，所以现在运营过程中，生产废水排放的浓度执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值及吉安市新源污水处理厂接管标准后，见表1-1。 表1-1 本项目废水污染物排放标准 标准名称; 适用 类别; 污染因子; 排放限值. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准；吉安市新源污水处理厂接管标准; /; pH; 6—9. 化学需氧量; 250. 悬浮物; 150. 生化需氧量; 125. 石油类; 20. 氨氮; 23. 2、运营过程中，无组织废气排放的浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界标准限值，见表2-1。 表2-1 本项目大气污染物排放标准 标准名称; 适用 类别; 污染因子; 排放限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2中二级标准; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点4.0mg/m3. - 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体内容见表3-1。 表3-1 厂界噪声排放标准限值 单位：LeqdB（A） 适用区域; 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 东、南、西、北侧; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、一般固体废物执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定及其修改单（环境保护部2013年第36号公告）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改单）。

表二工程建设内容、主要工艺流程及产污环节

工程建设内容： # 1、建设项目的名称、性质和厂址 建设项目名称：吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目 建设项目性质：改扩建 联系电话：0796-8211015 建设项目厂址：吉安市吉福路与规划四路交叉口东南侧华润燃气气化站内 # 2、建设项目周围环境 本站总图设计是根据站区的地理位置、建设规模、交通运输、气象等条件，按照当地规划部门、城建部门对站区平面布置的要求，本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境，结合场地建设的具体情况，并参照国内外同类设计先例的经验来布置的。 # 3、建设内容及规模 吉安市天然气有限公司是由上海通达能源股份有限公司与吉安市燃气管网输配公司合资组建，在原吉安市煤气公司燃气管网的基础上改扩建而成，主要从事城市燃气管网投资、建设和经营管理。为贯彻国家能源发展，提高天然气在城市能源消费结构中的比重，保护城市环境，利用原有的输配系统，公司决定实施吉安市中心城区天然气利用项目。 天然气无色无味、无毒且无腐蚀性，主要成分为甲烷，也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物，还有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物。与其它化石燃料相比，天然气燃烧时仅排放少量的二氧化碳和极微量的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物。因此，天然气是一种清洁的能源。 本项目总投资7117.72万元，主要建设内容为LNG（天然气）气化站、天然气输配管网以及相配套的工程。在吉州区吉福路建设第一座LNG气化站，向吉州区供气为主，青原区供气为辅，天然气管道过赣江；结合世纪大道的建设，敷设吉州区到市高新区及敦厚镇的天然气输配管网。 - 工程规模：工程完成后，供气规模为3.84万Nm3/d（1400万Nm3/a）,其中居民用气量934.12万Nm3/a,公建用气量233.53万Nm3/a,工业用气量140.0万Nm3/a,釆暖用气量23.36万Nm3/a,不可预见量68.99万Nm3/a；居民天然气气化率吉州区40%,青原区45%,高新区及敦厚镇5%,发展居民天然气用户3.52万户。本项目工程组成、产品生产规模及建设内容及规模见表2-1。 表2-1项目环评设计主要建设内容与实际建设内容一览表 工程分类及项目名称; 设计工程内容; 实际工程内容; 备注. 主体工程; 卸车区; 1个，露天设置，用于槽车卸车，混凝土地面。布置有LNG卸车增压器1台。; 1个，露天设置，用于槽车卸车，混凝土地面。布置有LNG卸车增压器1台。. 1个露天设置，用于LNG储存及高压气化，混凝土地面. LNG储存与高压; 1个露天设置，用于LNG储存及高压气化，混凝土地面. 辅助工程; 控制室; 1个，位于站房一层最东侧，框架结构。站区采用PLC自控系统，包括站控系统、加气管理系统以及工业电视监控系统; 1个，位于站房一层最东侧，框架结构。站区采用PLC自控系统，包括站控系统、加气管理系统以及工业电视监控系统. 公用工程; 配电房、变压器房; 设在厂区最西面; 设在厂区最西面. 供排水; 厂区设置900m3消防池; 厂区设置900m3消防池. 办公生活设施; 站房; 职工办公生活; 职工办公生活. 环保 工程; 道路; —; —. 绿化; —; —. 环保设施; 废气、废水处理; 通风设施、化粪池. 4、主要设备和原辅材料 项目主要设备清单见表3。 表2-2 主要设备情况表 序号; 名称; 规格; 设计; 实际; 备注. 1; LNG储罐; 立式，真空粉末绝热100m3; 6台; 6台; 一期、二期各3台. 2; 储罐增压器; 立式，空温式200Nm3/h; 3台; 3台. 3; 气化器; 立式，空温式2000Nm3/h; 8台; 8台; 4开4备. 4; 水浴加热器; 热水式8000Nm3/h; 1台; 1台. 5; BOG缓冲器; 卧式，50 m3; 1台; 1台. 6; BOG加热器; 立式，空温式300Nm3/h; 1台; 1台. 7; EAG加热器; 立式，空温式500Nm3/h; 1台; 1台. 8; 排气器; 立式，H=20mm; 1座; 1座; 现场制作. 9; 加臭装置; 200kg单路单泵; 1套; 1套; RJZ2001B-DD. 10; 发电机房; 20KW/h; 1套; 1套. 11; 锅炉房; 0.17KW; 1台; 1台; 天然气，冬天才用到. 主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 本项目原材料为液化天然气，成分如下： 表2-3液化天然气主要成分及理化性质表 组分; 含量. 甲烷; 98.8%. 乙烷; 0.229%. 丙烷; 0.008%. 二氧化碳; 0.001%. 氧+氩; 0.206%. 氮; 0.721%. 氢+氦; 0.033%. 异丁烷; 3.593*10-6 %. 正丁烷; 3.844*10-6 %. 低位发热值; 33.59MJ/m3. 高位发热值; 37.25MJ/m3. 密度; 4310kg/m3（液态）. 从分析数据可知，气源甲烷含量高，其他杂质成分少，发热值、二氧化碳含量指标已达到《天然气》（GB17820-2012）一类天然气标准，且不含硫，挥发的少量气体主要为非甲烷总烃。 表2-4主要原辅材料及能耗情况表 名称; 年耗量; 主要化学成分. 天然气; 1095万m3/a; 甲烷. 电; 15.2×104kWh/a; /. 自来水; 2500m3/a; 水. # 5、工作制度及劳动定员 天然气公司设置市场部、工程部、生产部、办公室及财务部，结合工程实际和用户规模，确定本项目定员69人，其中气化站10人。年生产365天，工作班制因工种而不同，行政人员为一班制，生产人员为三班作业制。 6、项目验收概况说明 吉安市中心城区天然气利用项目2004年建成，2005年试生产，随着社会的发展，本项目无法满足城市燃气的供求，2012年随着长塘气站的建成运行，2012年后吉安市中心城区天然气利用项目成为备用供气站，所以本项目今天才做验收监测。 7、项目变动情况 实际建设内容基本与环评及批复一致，无变动情况。

主要工艺流程及产污环节 1.主要生产工艺流程 生产工艺流程简述（图示） 工艺流程简述 本项目所需的天然气气源来自于新疆广汇集团、中原油田，现使用新疆广汇集团液化天然气，由供气单位用汽车槽车直接运至气化站。天然气从气田开釆出来，要经过处理、液化、运输、接收和再气化等几个环节，最终送至终端用户。当天然气在大气压下,冷却至约-162'C时，天然气由气态转变成液态，称为液化天然气（LNG）。LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/600,LNG的重量仅为同体积水的45%左右，热值为10126〜11122 kcal/Nn。 1、工艺流程 LNG气化站由贮罐、调压、计量、加臭、消防水泵系统、变配电、办公楼等组成。 其主要功能为接受LNG槽车的液态天然气，卸车至贮罐后，经过气化、调压、计量和加臭后进入城市中压输气干管。其具体生产工艺流程见下图。

表三 主要污染源、污染物处理和排放

- 废水主要污染源、污染物处理和排放情况 - 废水主要污染源、污染物处理和排放情况 - （1）废水主要来源：项目废水主要为生活污水、地面冲洗废水。 （2）处理措施：根据现场勘察情况，生活污水采用化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准及吉安市新源污水处理厂接管标准后接入市政污水管网。 2、废气主要污染源、污染物处理和排放情况 （1）废气主要来源：项目主要的大气污染源为LNG储罐、槽车泄压时放散尾气；储罐、传输、送气过程逸漏的少量气体，放散气体，主要成分为颗粒物、非甲烷总烃。 （2）处理措施：通过换气系统自由扩散无组织排放。 废气排放及控制措施见表3-1，废气布点示意图见图3-2。 表3-1 废气排放及控制措施一览表 污染源; 污染物; 排放规律; 处理措施; 排放去向. LNG储罐、槽车泄压时放散尾气、气化工序; 颗粒物、非甲烷总烃; 间歇性; 送气系统为封闭状态，逸漏量很少，且为无组织排放，设备检修状况较少发生，且排放的天然气量少，由站内集中放空方式排放; 无组织排放. 3、噪声 （1）噪声主要来源：本项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行设备产生的噪声。 （2）处理措施：选用了低噪声设备，并设置了减振垫减少噪声对周边环境的影响。 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要有生活垃圾、一般工业固废、危险废物（废油渣）。 （1）生活垃圾 员工生活垃圾委托环卫部门处理。 （2）一般工业固废 本项目一般工业固废交物资回收部门。 （3）危险废物 本项目危险废物主要有废油渣，全部交有资质的单位处理，并签订合同。活垃圾量为5.0kg生活垃圾集中收集后运往垃圾卫生填埋场处置，对环境不会造成污染 。

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论（摘录于本项目环评报告） 一、结论 1、环境质量现状 拟建项目所在区域，空气环境质量现状符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 二级标准；地表水环境质量现状达到《地表水环境质量标准》(GB3838-93) DI类标准， 声环境质量现状可满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096.93) 3类标准。 2 工程分析 项目营运期间，会有废气、废水、噪声和固体废物的产生。 废气主要有燃烧烟气和工艺废气。因水浴加热器使用天然气作燃料，生成物为COz 和H2O。检修或安全放散排放的少量天然气对大气影响很小，必要时将釆取集中燃烧方式排放，生成物为C02和水。因此，本项目产生的废气基本无污染。 气化站的废水排放主要来源于员工生活污水和生产废水。生产废水(加热器冷却水、 泵房集水)产生量为1.5m3/d,可直接排入雨水系统；生活污水排放量为0.5 m3/d,经化 粪池处理后用于绿化。生产废水可直接外排，能满足《污水综合排放标准》(GB8978J996) 一级标准的要求，经市政排污管网排入赣江。 本工程的强噪声设备较少，釆取厂房隔音等措施进行防治后，能减少噪声影响。拟 建工程厂界噪声可以满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)ID类区标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 固体废物主要为生活垃圾，年产生量为1.825 to生活垃圾集中收集后运往垃圾卫生填 埋场处置，对环境不会造成污染。 3、 风险分析 天然气属易燃易爆气体，在发生风险事故情况下，对环境所造成的危害非常大，因此 为了拥有一个与自然和谐发展的空间，企业应加强环保管理，杜绝风险事故排放的发生。 一旦发生风险事故时，应及时釆取措施，使其对周围环境的影响降至最低限度。 综上所述，在确保治理、安全措施正常稳定运转的前提下，本项目的建设，能够达 到国家环保相关要求，从环保角度而言是可行的。 二、措施和建议 (1)生产工艺力求先进，设备选型时必须选用效率高、能耗低的设备，减少污染物 排放量。 （2）项目建设时必须选用低噪音的施工设备，减少噪声的影响。 （3）强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，对安全设备(安全阀、检漏仪奪)进行定期校验，确保安全生产。 （4）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗 前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 - 审批部门审批要求（摘录于本项目环评批复） 吉安市环境保护局 吉市环督字（2004）85号 关于对《吉安市天然气有限公司吉安市中心城区 天然气利用项目环境影响报告表》批复的函 吉安市天然气有限公司： 你公司《关于要求审批吉安市天然气有限公司“吉安市中心城区天然气利用项目环境影响报告表”的报告》收悉。经研究， 现批复如下： 一、根据《吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利 用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）结论和《吉安市 中心城区天然气利用项目环境影响报吿表评审意见》，我局原则同 意该项目建设.补办环评手续。 二、项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时” 制度，认真落实报告表中提出的各项环保治理措施，防止污染事 故发生，环保投资必须专款专用。 三、污染物排放必须达到以下标准要求： 废水排放必须达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准； 噪声排放必须达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准； 建设期间施工噪声排放必须达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)标准要求。 四、项目建成试生产三个月内必须向我局申请办理建设项目 竣工环境保护验收手续，未经验收或验收不合格不得投入生产。 五、以上批复仅限于报告表确定的建设内容，若项目规模、 生产工艺等发生变化，必须重新向我局申请办理环境保护审批手续。 - 。 吉安市环境保护局 2004年12月6号

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制 5.1人员 现场监测及实验室分析由江西中明环境检测有限公司承担。采样人员及实验室分析人员通过了公司内部自考认定考试均持证上岗。 5.2 设备 监测过程中使用的仪器设备均符合国家有关标准和技术要求。监测分析仪器均经过计量部门检定/校准合格，并在有效期内使用； 5.3 采样 采样点位选取考虑到合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行。废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零校标；噪声采样监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准。噪声采样严格按照相关技术规范要求进行，监测前后用标准声源对仪器进行校准，监测时加带防风罩，校准结果不超过0.5 dB数据方认为有效，校准记录见表5-1。 表5-1 噪声监测设备校准结果 （dB） 项目; 标准声源; 测量前; 显值偏差; 测量后; 显值偏差; 允许偏差; 结果. 噪声; 93.8; 94.0; 0; 93.8; 0.2; ±0.5; 合格. 表5-2 废气采样质量控制措施一览表 项目; 采样介质; 流量或时间; 时间、体积; 说明. 颗粒物; 超细玻璃纤维滤膜; 100L/min; 50min/次，5000L; 对折两次存于滤膜袋. 5.4 样品的保存及运输 废气、废水在规定日期内处理分析。 5.5 实验室分析 保证实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿符合要求。 5.6 数据审核 采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。

表六 验收监测内容

1、废水 根据现场勘察情况，生活污水采用化粪池预处理后接入市政污水管网，然后生活污水通过吉安市新源污水处理厂处理达标后再外排。因此本次监测在生活污水处理设施总排放口设置了一个监测点位，废水监测内容见表6-1。 表6-1 废水监测内容 废水名称; 监测点位; 监测项目; 频次. 生活污水; 生活污水处理设施总排放口; pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、动植物油、悬浮物、石油类; 监测2天，4次/天. 2、废气 本项目废气属无组织排放，监测内容见表6-2。 表6-2 废气无组织排放监测内容 监测位置; 点位 编号; 监测点位名称; 监测项目; 监测时间、频次. 厂界无组织 排放; C1; 项目上风向参照点; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续监测2天，每天监测4次. C2; 项目下风向监控点. C3; 项目下风向监控点. C4; 项目下风向监控点. 3、厂界噪声 项目噪声监测内容见表6-3。 表6-3 噪声监测内容 采样位置; 点位编号; 监测分析项目; 监测频次. 厂界东外1m处; ▲N1; 工业企业厂界噪声; 连续监测2天 每天昼间、夜间各1次. 厂界南外1m处; ▲N2. 厂界西外1m处; ▲N3. 厂界北外1m处; ▲N4.

表七 验收监测生产工况及监测结果

收监测生产工况 在2020年7月12日-13日监测期间内，项目正常生产，环保设计运行正常，因此监测结果有效。 监测当天气象参数见表7-1： 表7-1 监测期间天气气象参数 日期; 天气情况; 风向; 风速m/s; 气温/℃; 气压/hPa. 2020.7.12; 晴; 南; 1.8-3.1; 30-36; 993.0-1006.0. 2020.7.13; 晴; 南; 1.8-2.5; 31-37; 994.0-1001.0. 验收监测点位图 C3 C2 C4 C1 备注：“▲”为厂界噪声检测点位，“C”为无组织检测点位。 验收监测结果： - 1、废气监测结果见下表： 表 7-2 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 采样时间：2020.07.12. 采样点位; 检测项目; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. C1; 颗粒物; 0.291; 0.250; 0.162; 0.253; 1.0. C2; 0.469; 0.522; 0.624; 0.574. C3; 0.537; 0.658; 0.601; 0.482. C4; 0.648; 0.522; 0.554; 0.436. C1; 非甲烷总烃; 0.92; 0.72; 0.85; 1.37; 4.0. C2; 0.97; 0.66; 0.53; 0.61. C3; 2.09; 0.49; 0.48; 0.36. C4; 0.33; 0.48; 0.34; 0.40. 采样时间：2020.07.13. 采样点位; 检测项目; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. C1; 颗粒物; 0.269; 0.297; 0.325; 0.297; 1.0. C2; 0.694; 0.525; 0.650; 0.503. C3; 0.515; 0.571; 0.534; 0.641. C4; 0.425; 0.548; 0.534; 0.572. C1; 非甲烷总烃; 0.28; 0.01; 0.03; 0.38; 4.0. C2; 0.98; 2.17; 0.36; 0.35. C3; 1.10; 0.57; 2.86; 0.14. C4; 0.37; 0.15; 0.19; 0.03. 由上表可知：该项目无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃厂界外最高浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，为达标排放。 - 2、废水监测结果见下表： 表 7-3 废水监测结果表 单位：mg/L，pH无量纲 采样时间：2020.07.12. 采样点位; 检测项目; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 生活废水排口; pH值; 8.16; 8.18; 8.17; 8.21; 6-9. 化学需氧量; 14; 25; 18; 13; 250. 悬浮物; 35; 42; 36; 28; 150. 五日生化需氧量; 6.2; 5.8; 5.4; 6.2; 125. 氨氮; 0.961; 0.831; 1.02; 0.886; 23. 石油类; 0.71; 0.65; 0.54; 0.75; 20. 采样时间：2020.07.13. 采样点位; 检测项目; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 生活废水排口; pH值; 8.17; 8.21; 8.19; 8.20; 6-9. 化学需氧量; 22; 24; 21; 19; 250. 悬浮物; 40; 29; 32; 26; 150. 五日生化需氧量; 6.6; 6.8; 4.4; 6.1; 125. 氨氮; 0.642; 0.871; 0.752; 1.03; 23. 石油类; 0.72; 0.70; 0.68; 0.74; 20. 由上表可知：该项目废水各个监测因子符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中三级标准限值及吉安市新源污水处理厂接管标准限值排放浓度限值要求，为达标排放。 3、厂界噪声监测结果见下表 表7-4 工业企业厂界环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 2020.7.12; 2020.7.13; 标准限值; 评价. 测试时间; Leq; 测试时间; Leq. 1▲项目厂界东面; 昼; 54.6; 昼; 52.6; 65; 达标. 2▲项目厂界南面; 昼; 52.5; 昼; 55.7. 3▲项目厂界西面; 昼; 51.7; 昼; 52.4. 4▲项目厂界北面; 昼; 58.4; 昼; 58.2. 1▲项目厂界东面; 夜; 47.1; 夜; 47.0; 55; 达标. 2▲项目厂界南面; 夜; 45.3; 夜; 45.8. 3▲项目厂界西面; 夜; 46.4; 夜; 45.2. 4▲项目厂界北面; 夜; 48.6; 夜; 48.8. 由上表可知：该项目厂界昼间噪声最大值为58.4dB(A)、厂界夜间噪声最大值为48.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，为达标排放。

表八、验收监测结论及建议

1 、工程概况: 吉安市天然气有限公司是由上海通达能源股份有限公司与吉安市燃气管网输配公司合资组建，在原吉安市煤气公司燃气管网的基础上改扩建而成，主要从事城市燃气管网投资、建设和经营管理。为贯彻国家能源发展，提高天然气在城市能源消费结构中的比重，保护城市环境，利用原有的输配系统，公司决定实施吉安市中心城区天然气利用项目。 天然气无色无味、无毒且无腐蚀性，主要成分为甲烷，也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物，还有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物。与其它化石燃料相比，天然气燃烧时仅排放少量的二氧化碳和极微量的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物。因此，天然气是一种清洁的能源。 本项目总投资7117.72万元，主要建设内容为LNG（天然气）气化站、天然气输配管网以及相配套的工程。在吉州区吉福路建设第一座LNG气化站，向吉州区供气为主，青原区供气为辅，天然气管道过赣江；结合世纪大道的建设，敷设吉州区到市高新区及敦厚镇的天然气输配管网。 工程规模：工程完成后，供气规模为3.84万Nm3/d（1400万Nm3/a）,其中居民用气量934.12万Nm3/a,公建用气量233.53万Nm3/a,工业用气量140.0万Nm3/a,釆暖用气量23.36万Nm3/a,不可预见量68.99万Nm3/a；居民天然气气化率吉州区40%,青原区45%,高新区及敦厚镇5%,发展居民天然气用户3.52万户。 2、验收综合结论： 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的九种验收不合格情形，对项目进行逐一对照核查，本项目未出现不合格情形。具体如下表： 表8-1 建设项目竣工环境保护验收条件与实际情况对照表 序号; 不予通过验收的情形; 项目实际情况; 结论. 1; 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 项目环境保护设施建设符合环评及批复要求，且与主体工程同时投产使用; 不属于. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 经监测污染物排放均达标；项目符合总量控制指标; 不属于. 3; 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺；或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 项目未发生重大变动; 不属于. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 本项目未涉及; 不属于. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 本项目已办理排污许可登记; 不属于. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目不涉及分期; 不属于. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 本项目不涉及此情形; 不属于. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 本验收报告数据来自建设单位相关技术资料，来源可靠；报告内容完整，验收结论明确合理; 不属于. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 本项目未出现其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不属于. 综上，吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目在实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，污染物排放达到了相关排放标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件。因此，本项目可通过建设项目竣工环境保护设施验收。 建议： 1、加强生产污水治理措施的运行管理，确保生活污水经处理后长期稳定达标排放。 2、加强废气治理措施的运行管理，加强车间通风、机械排放措施，减轻无组织废气对周边环境的影响。 3、严格执行各项环境管理制度，规范环保设施运行操作，完善运行期的废水、废气、固体废物等日常巡查和必要的监测工作，建立健全生产装置和环保设施日常运行维护、管理和台账记录，确保各项污染物长期稳定达标排放，杜绝跑、冒、漏、滴以及事故性排放。

附件一：项目相关附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边敏感点分布图

附图3：项目总平面布置图

附件二：建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：吉安华润燃气有限公司                                   填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 改扩建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 江西中明检测有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | / | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2020年7月 |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许 排放浓度(3) | 本期工程产 生量(4) | 本期工程自身 削减量(5) |  | 本期工程实际 排放量(6) | 本期工程核定 排放总量(7) | 本期工程“以新带老” 削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总 量(10) |  | 区域平衡替代 削减量(11) | 排放增 减量 (12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / |  | / | 无 | / | / | / |  | / | / |
|  |  | pH值 |  | / | / | / | / | / |  | / | 无 | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 悬浮物 |  | / | / | / | / | / |  | / | 无 | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | / | / | / |  | / | 无 | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的 其他特征污染 物 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

- (12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。

- 计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件三：环评批复

附件四、危险废物委托处置协议

附件五、验收组意见

# 吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目

# 竣工环境保护验收组意见

# 2020年8月15日，吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目为改扩建项目，建设项目厂址在吉安市吉福路与规划四路交叉口东南侧华润燃气气化站内；本站总图设计是根据站区的地理位置、建设规模、交通运输、气象等条件，按照当地规划部门、城建部门对站区平面布置的要求，本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境，结合场地建设的具体情况，并参照国内外同类设计先例的经验来布置的。吉安市天然气有限公司是由上海通达能源股份有限公司与吉安市燃气管网输配公司合资组建，在原吉安市煤气公司燃气管网的基础上改扩建而成，主要从事城市燃气管网投资、建设和经营管理。为贯彻国家能源发展，提高天然气在城市能源消费结构中的比重，保护城市环境，利用原有的输配系统，公司决定实施吉安市中心城区天然气利用项目。天然气无色无味、无毒且无腐蚀性，主要成分为甲烷，也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物，还有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物。与其它化石燃料相比，天然气燃烧时仅排放少量的二氧化碳和极微量的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物。因此，天然气是一种清洁的能源。本项目总投资7117.72万元，主要建设内容为LNG（天然气）气化站、天然气输配管网以及相配套的工程。在吉州区吉福路建设第一座LNG气化站，向吉州区供气为主，青原区供气为辅，天然气管道过赣江；结合世纪大道的建设，敷设吉州区到市高新区及敦厚镇的天然气输配管网。工程规模：工程完成后，供气规模为3.84万Nm3/d（1400万Nm3/a）,其中居民用气量934.12万Nm3/a,公建用气量233.53万Nm3/a,工业用气量140.0万Nm3/a,釆暖用气量23.36万Nm3/a,不可预见量68.99万Nm3/a；居民天然气气化率吉州区40%,青原区45%,高新区及敦厚镇5%,发展居民天然气用户3.52万户。

（二）建设过程及环保审批情况

吉安市天然气有限公司于2004年3月委托环评单位编制了《吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目环境影响报告表》，吉安市生态环境局（原吉安市环境保护局）于2004年12月6号对《安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目环境影响报告表的批复》，项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目实际总投资总投资5200万元，环保投资为60万元，环保投资占总投资比例为1.1%。

# （四）验收范围

本次验收只针对安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目环境影响报告表的竣工环境保护验收范围。

# 二、工程变动情况

生活污水未采取环评和批复上“隔油池+化粪池+地埋式一体化处理设施”的措施，实际运用“化粪池”，其他的实际建设内容基本与环评及批复一致；不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目废水主要有和生活污水。根据现场勘察情况，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网。

## （二）废气

项目的废气有生产工艺产生的无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃），通过厂区通风成无组织排放出去。

## （三）噪声

项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响。

## （四）固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物签有协议。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1.废水治理设施

# 项目废水主要有和生活污水。根据现场勘察情况，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 2.废气治理设施

# 项目的废气有生产工艺产生的无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃），通过厂区通风成无组织排放出去，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 3.厂界噪声治理设施

# 项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 4.固体废物治理设施

# 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物签有协议，满足固体废物治理设施的处理效果。

# （二）污染物排放情况

# 1.废水

监测结果表明：该项目废水各个监测因子符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准限值排放浓度限值要求，为达标排放。

# 2.废气

监测结果表明，该项目无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃的厂界外最高浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，为达标排放。

# 3.厂界噪声

监测结果表明，该项目厂界昼间噪声、厂界夜间噪声满足业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

# 4.固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物签有协议，满足固体废物治理设施的处理效果。

# 5.污染物排放总量

本项目无总量控制要求。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目废水主要有和生活污水。根据现场勘察情况，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网。项目的废气有生产工艺产生的无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃），通过厂区通风成无组织排放出去。项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响。项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物签有协议。根据综合监测结果，本项目工程建设对环境的影响较低。

# 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收对是否合格情形对项目逐一对照核查，以及与项目环境影响评价文件及审批文件相对照，该项目基本落实了环评文件中提出的各项污染防治措施，各项监测指标均满足标准要求，项目的实施在一定程度上促进了所在地区的经济发展，在项目保证现有环境保护设施正常运行的前提下，基本达到环境保护验收条件，可申请环保验收。

- 后续要求

1、加强生产污水治理措施的运行管理，确保生活污水经处理后长期稳定达标排放。

2、加强废气治理措施的运行管理，加强车间通风、机械排放措施，减轻无组织废气对周边环境的影响。

3、严格执行各项环境管理制度，规范环保设施运行操作，完善运行期的废水、废气、固体废物等日常巡查和必要的监测工作，建立健全生产装置和环保设施日常运行维护、管理和台账记录，确保各项污染物长期稳定达标排放，杜绝跑、冒、漏、滴以及事故性排放。

附件六、网上公示图片

附件七、检测报告扫描件