# 吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目

# 竣工环境保护验收组意见

# 2020年8月15日，吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目为改扩建项目，建设项目厂址在吉安市吉福路与规划四路交叉口东南侧华润燃气气化站内；本站总图设计是根据站区的地理位置、建设规模、交通运输、气象等条件，按照当地规划部门、城建部门对站区平面布置的要求，本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境，结合场地建设的具体情况，并参照国内外同类设计先例的经验来布置的。吉安市天然气有限公司是由上海通达能源股份有限公司与吉安市燃气管网输配公司合资组建，在原吉安市煤气公司燃气管网的基础上改扩建而成，主要从事城市燃气管网投资、建设和经营管理。为贯彻国家能源发展，提高天然气在城市能源消费结构中的比重，保护城市环境，利用原有的输配系统，公司决定实施吉安市中心城区天然气利用项目。天然气无色无味、无毒且无腐蚀性，主要成分为甲烷，也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物，还有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物。与其它化石燃料相比，天然气燃烧时仅排放少量的二氧化碳和极微量的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物。因此，天然气是一种清洁的能源。本项目总投资7117.72万元，主要建设内容为LNG（天然气）气化站、天然气输配管网以及相配套的工程。在吉州区吉福路建设第一座LNG气化站，向吉州区供气为主，青原区供气为辅，天然气管道过赣江；结合世纪大道的建设，敷设吉州区到市高新区及敦厚镇的天然气输配管网。工程规模：工程完成后，供气规模为3.84万Nm3/d（1400万Nm3/a）,其中居民用气量934.12万Nm3/a,公建用气量233.53万Nm3/a,工业用气量140.0万Nm3/a,釆暖用气量23.36万Nm3/a,不可预见量68.99万Nm3/a；居民天然气气化率吉州区40%,青原区45%,高新区及敦厚镇5%,发展居民天然气用户3.52万户。

（二）建设过程及环保审批情况

吉安市天然气有限公司于2004年3月委托环评单位编制了《吉安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目环境影响报告表》，吉安市生态环境局（原吉安市环境保护局）于2004年12月6号对《安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目环境影响报告表的批复》，项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目实际总投资总投资5200万元，环保投资为60万元，环保投资占总投资比例为1.1%。

# （四）验收范围

本次验收只针对安市天然气有限公司吉安市中心城区天然气利用项目环境影响报告表的竣工环境保护验收范围。

# 二、工程变动情况

生活污水未采取环评和批复上“隔油池+化粪池+地埋式一体化处理设施”的措施，实际运用“化粪池”，其他的实际建设内容基本与环评及批复一致；不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目废水主要有和生活污水。根据现场勘察情况，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网。

## （二）废气

项目的废气有生产工艺产生的无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃），通过厂区通风成无组织排放出去。

## （三）噪声

项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响。

## （四）固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物签有协议。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1.废水治理设施

# 项目废水主要有和生活污水。根据现场勘察情况，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 2.废气治理设施

# 项目的废气有生产工艺产生的无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃），通过厂区通风成无组织排放出去，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 3.厂界噪声治理设施

# 项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响，监测结果满足环境影响报告表及其审批部门审批决定或设计指标。

# 4.固体废物治理设施

# 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物签有协议，满足固体废物治理设施的处理效果。

# （二）污染物排放情况

# 1.废水

监测结果表明：该项目废水各个监测因子符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准限值排放浓度限值要求，为达标排放。

# 2.废气

监测结果表明，该项目无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃的厂界外最高浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，为达标排放。

# 3.厂界噪声

监测结果表明，该项目厂界昼间噪声、厂界夜间噪声满足业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

# 4.固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物签有协议，满足固体废物治理设施的处理效果。

# 5.污染物排放总量

本项目无总量控制要求。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目废水主要有和生活污水。根据现场勘察情况，生活污水经化粪池处理后排入城镇污水管网。项目的废气有生产工艺产生的无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃），通过厂区通风成无组织排放出去。项目无高音噪声源，主要噪声源生产运行时及来往车辆产生的噪声。选用了低噪声设备，并设置了减振垫，出入区域内来往的机动车减速、禁止鸣笛，减少站内噪声对周边环境的影响。项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。根据现场调查，生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物签有协议。根据综合监测结果，本项目工程建设对环境的影响较低。

# 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收对是否合格情形对项目逐一对照核查，以及与项目环境影响评价文件及审批文件相对照，该项目基本落实了环评文件中提出的各项污染防治措施，各项监测指标均满足标准要求，项目的实施在一定程度上促进了所在地区的经济发展，在项目保证现有环境保护设施正常运行的前提下，基本达到环境保护验收条件，可申请环保验收。

- 后续要求

1、加强生产污水治理措施的运行管理，确保生活污水经处理后长期稳定达标排放。

2、加强废气治理措施的运行管理，加强车间通风、机械排放措施，减轻无组织废气对周边环境的影响。

3、严格执行各项环境管理制度，规范环保设施运行操作，完善运行期的废水、废气、固体废物等日常巡查和必要的监测工作，建立健全生产装置和环保设施日常运行维护、管理和台账记录，确保各项污染物长期稳定达标排放，杜绝跑、冒、漏、滴以及事故性排放。

附验收组名单：