江西炼石环保科技有限公司8000吨/年油田助剂单纯混合及分装项目一期年产6000吨/年

江西炼石环保科技有限公司8000吨/年

油田助剂单纯混合及分装项目一期
年产6000吨/年验收监测报告表
【ZM20201215(6615)07】号

建设单位：江西炼石环保科技有限公司
编制单位：江西中明环境检测有限公司
二O二一年二月
项目名称：江西炼石环保科技有限公司8000吨/年油田助剂单纯混合及分装项目一期年产6000吨/年验收监测报告表
建设单位：江西炼石环保科技有限公司
法人代表：虞建浔
编制单位：江西中明环境检测有限公司
法人代表：张家民
项目负责：郑吉标 
报告编写： 
	建设单位：江西炼石环保科技有限公司
	编制单位：江西中明环境检测有限公司

	电    话:13661816692
	电    话:0796-7197439

	邮    编:334300
	邮    编:343000

	地址:江西省吉安市井冈山经济技术开发区
	地址:江西省吉安市井冈山经济技术开发区
河东新工业园腾飞路2号


目录


1
建设项目概况
5
2
建设项目工程分析
6
3
主要污染源分布
13
4
建设项目环评及批复要求
15
5
验收监测测质量保证
16
6
验收监测内容
17
7
验收监测结果
19
8
结论与建议
23

      

表一 
	建设项目名称
	江西炼石环保科技有限公司8000吨/年油田助剂单纯混合及分装项目一期

年产6000吨/年

	建设单位名称
	江西炼石环保科技有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	江西省吉安市井冈山经济技术开发区

	主要产品名称
	油田助剂

	设计生产能力
	8000吨/年

	实际生产能力
	（一期）4000吨/年

	建设项目

环评时间
	2018年7月
	开工建设时间
	2018年9月

	调试时间
	2019年1月
	验收现场监测时间
	2021年1月20-21日

	环评报告

审批部门
	原井冈山经济技术开发区环境保护局
	环评报告编制单位
	江西融大环境技术咨询有限公司

	环保设施

设计单位
	江西炼石环保科技有限公司
	环保设施施工单位
	江西炼石环保科技有限公司

	投资概算（万）
	15000
	环保投资总概算
	167
	比例
	1.1%

	实际投资（万）
	13000
	实际环保投资
	150
	比例
	1.15%

	验收监测
依据
	1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院（2017）第682号令）；
2、《环保部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉》（国环规环评[2017]4号）；
3、《建设项目竣工环境保护验收指南 污染影响类》生态环境保护部（公告[2018]9号）；
4、《江西炼石环保科技有限公司8000吨/年油田助剂单纯混合及分装项目环境影响报告表》

5、关于《江西炼石环保科技有限公司8000吨/年油田助剂单纯混合及分装项目环境影响报告表的批复》（井开区环字［2018］33号）


表一续
	根据本项目环境影响报告表及井开区生态环境局对本项目下达的执行环境标准中相关内容，以及结合项目验收期间实际情况，本次验收监测执行以下标准。

1、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为挥发性有机物和氨。挥发性有机物执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2排放标准和表5厂界监控点浓度限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2排放标准。
污染物
最高允许排放浓度mg/m3
排气筒高度m
排放速率kg/h

无组织排放限值mg/m3
标准来源
VOC
80
15
2.

2.0
《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）
氨
/
15
4.9

1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
2、废水

项目废水主要为地面清洗废水和员工生活污水。废水经污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和井冈山经开区污水处理厂接管标准严者要求后，排入污水处理厂进一步处理。
废水污染物排放限值   单位：mg/L，pH 无量纲
执行标准

PH
CODcr

BOD5
SS

氨氮
动植物油
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

6-9
500
300
140
/
100
井开区污水处理厂接管标准
6-9

500

250
170
28
20
3、噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65
55
4、固废
项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。


表二
[image: image1.png]A3

A %% pymmn

=
T28® = | |An

=#o | 2

b

ke
| &7 }
oc2 ‘AZ“ 0c3 oc4





表三

表四



表四续


表五


表六


表七

表七

表八

表九
表十

表十一



表十二


表十

	5.3.4厂界噪声检测结果


                      表15      厂界噪声检测                单位：dB(A)
监测点位
2021.1.20
2021.1.21
标准限值
评价
测试时间
Leq
测试时间
Leq
厂界东面
昼
56.7
昼
56.7
65
达标
厂界南面
昼
53.1
昼
53.1
厂界西面
昼
53.8
昼
53.8
厂界北面
昼
56.9
昼
56.9
厂界东面
夜
48.2
夜
48.2
55
达标
厂界南面
夜
46.0
夜
46.0
厂界西面
夜
43.7
夜
43.7
厂界北面
夜
43.5
夜
43.5
检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为53.1-56.9dB(A),厂界四周夜间噪声检测值范围为43.7-48.2dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

5.3.5总量控制

本项目以井开区污水处理厂纳管计算：CODcr≤0.23t/a、氨氮≤0.02t/a为控制指标。
根据本次验收监测数据氨氮平均浓度为14mg/L，化学需氧量平均浓度为46mg/L以年排放
1127t废水计化学需氧量年排放量为0.05t/a，氨氮年排放量为0.016t/a均为未超过总量控制
指标为达标排放。


	验收检测结论：
在2021年1月20/21日检测期间，该项目运行正常，符合验收检测要求，具体检测结论为：
1、有组织废气检测结果表明该项目有组织废气氨气最大小时均值排放浓度为0.21 mg/m3 ，排放速率为1.7×10-3Kg/h满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织排放速率4.9Kg/h限值要求，为达标排放。项目有组织废气VOCs最大小时均值排放浓度为3.74mg/m3 排放速率为0.028Kg/h，满足《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中有组织最大允许排放浓度80mg/m3排放速率2.0Kg/h限值要求，为达标排。
2、废水检测结果表明该项目废水综合排口pH值在8.26-8.32之间、化学需氧量最大日均值为47mg/L、五日生化需氧量最大日均值为13.2mg/L、悬浮物最大日均值为17mg/L、氨氮最大日均值为14.2mg/L，石油类最大日均值为0.69mg/L达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和井冈山经开区污水处理厂接管标准严者要求后排入污水管网为达标排放。具体标准限值为PH6-9，化学需氧,500mg/L，生化需氧量250mg/L，悬浮物140mg/L，氨氮28mg/L，石油类20mg/L。
3、无组织废气检测结果表明该项目无组织废气氨气厂界最高浓度为0.28mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织最高允许排放浓度1.5mg/m3限值要求，为达标排放。项目无组织废气VOCs厂界最高浓度为0.534mg/m3，满足《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织最高允许排放浓度2.0mg/m3限值要求，为达标排
4、噪声检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为53.1-56.9dB(A),厂界四周夜间噪声检测值范围为43.7-48.2dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

后续工作：

（1）加强固体废物的管理，建立固废、危废仓库。

（2）做好污水处理系统运行、维护记录，保证污水处理系统正常运行。

（3）排污口应按国家和江西省排污口规范化管理要求，设置排污口标识牌并建档。

⑷根据现场勘查项目卫生防护距离100m内未涉及环境敏感点。
⑸项目排污许可登记信息已经办理完毕。


一：工程建设内容


1.1建设地点及周边环境


本项目位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区，厂区中心点地理位置坐标为E114°57′26.36″，N27°00′46.60″。根据现场勘查，项目东面为吉安绿丰化工原料有限公司，项目西面为江西省汉农业装备有限公司，项目南面为江西恒诚天然香料有限公司，项目北面为江西麦德风能股份有限公司。项目地理位置详见附图1。


1.2项目主要建设内容及规模见表1。


表1    项目工程建设内容一览表


名称�
工程名称�
环评工程内容及规模�
实际工程内容及规模�
备注�
�
主体


工程�
生产车间�
共两个车间，分别生产表面活性剂、润滑调节剂，每个车间540m2。�
新建一个生产车间共3050m2�
�
�
储运


工程�
原料仓库�
1栋，1层，共780m2�
利用原有厂房进行改造共1430m2�
�
�
�
成品仓库�
1栋，1层，共650m2�
�
�
�
辅助


工程�
机修车间�
1栋，1层，共765m2�
原有厂房进行改造�
�
�
�
食堂�
1栋，2层，共646 m2�
项目未建设�
�
�
�
门卫室�
1栋，1层，共15 m2�
共15m2�
�
�
�
办公楼�
1栋，3层，共1326 m2�
共1350m2�
�
�
�
研发中心�
1栋，14层，共2156 m2�
项目还未建设�
�
�
公用


工程�
供电�
电力由本厂区变电所供给�
市政供电�
�
�
�
给水�
由市政供水管网供应�
市政供水�
�
�
环保


工程�
废水治理�
污水处理措施�
餐饮废水经隔油池预处理，生产废水经沉淀池预处理，再与生活污水一起经化粪池预处理后排入井开区污水处理厂�
生产废水经沉淀池预处理和生活污水一起经化粪池预处理后排入井开区污水处理厂�
�
�
�
废气治理�
废气处理措施�
生产废气经集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放�
生产废气经集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放�
�
�
�
固废处理�
生活垃圾�
统一收集后交于环卫处理�
收集后交于环卫处理�
�
�
�
�
一般固废�
设置固废仓库�
空桶、包装袋收集后由供货厂家回收。�
�
�
�
�
危险废物�
设置危废暂存间，定期交由有资质单位处置�
设置危废暂存间，定期交由江西东江环保科技有限公司处置�
�
�
�
噪声治理�
隔声、减震、消声合理布局等�
减震、厂房隔声�
�
�
�
风险防范�
事故池200m3�
事故池540m3�
�
�
劳动定员�
现阶段员工为30人，生产为四班三运转制。每班8h，一年300天�
�






1.2产品方案


表2生产规模及产品方案


序号�
产品名称�
环评产量（t）�
实际产量（t）�
备注（包装形式�
�
1�
润湿调节剂�
3000�
4000�
桶装�
�
2�
表面活性剂�
5000�
2000�
桶装�
�
3�
合计�
8000�
6000�
/�
�
1.3项目主要设备表


表3主要生产设备清单


产品�
设备名称�
规格�
环评数量�
实际数量�
备注�
�
润湿调节剂�
配合釜�
5吨�
10台�
3台�
�
�
�
混液釜�
10吨�
2台�
2台�
3吨�
�
�
混液釜�
20吨�
2台�
0台�
�
�
�
原料泵�
/�
10台�
2台�
�
�
�
真空泵�
/�
2台�
2台�
�
�
�
成品储罐�
50吨�
1台�
1台�
�
�
�
纯水设备�
/�
/�
1台�
2吨�
�
表面活性剂�
配合釜�
5吨�
8台�
1台�
�
�
�
混液釜�
10吨�
3台�
1台�
�
�
�
混液釜�
20吨�
2台�
1台�
�
�
�
原料泵�
/�
10台�
1台�
�
�
�
成品储罐�
50吨�
1台�
1台�
�
�
�
设备清洗水收集罐�
50吨�
1台�
0台�
�
�
�
一期产能为6000吨/年故设备较环评减少较多�
�
表4环境保护设施投资清单


污染源�
环评要求设施�
实际环保设施�
环保投资（万元）�
�
废气�
集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒�
集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒�
52�
�
废水�
隔油池、化粪池、沉淀池�
化粪池、沉淀池�
39�
�
噪声�
采取隔声、减振、消声等降噪措施�
隔声、减振、消声等降噪措施�
15�
�
固废�
一般工业固废仓库�
一般工业固废仓库�
8�
�
�
危险废物暂存间�
危险废物暂存间和处置协议�
20�
�
风险防范�
事故池�
事故池�
16�
�
合计�
150�
�






1.4主要原辅料及能源消耗见表5


                               表5    原辅材料表


序号�
名称�
环评年耗量（t/a）�
实际年耗量（t/a）�
备注（规格）�
�
1�
重烷基苯磺酸钠�
400.04�
355�
一期产能为6000吨/年�
�
2�
丙二醇�
1900.19�
1500�
�
�
3�
尿素�
200.06�
160�
�
�
4�
山梨醇酐单油酸酯�
600.06�
485�
�
�
5�
纯水�
4050�
3045�
�
�
6�
烷基酚聚氧乙烯醚�
850.09�
700�
�
�
原辅材料理化性质:


①重烷基苯磺酸钠


一种阴离子表面活性剂，分子式RSO3Na（R=C10~C13），为淡黄色液体，相对密度0.864~0.866。浊点小于5℃，与水互溶，在酸碱介质中稳定。用作乳化剂，配置煤矿综采机械使用的乳化油，也可作为助溶剂。


②纯水:


是指不含杂质的H2O。由纯水制备设备（反渗透）制备。


③1，2-丙二醇


1，2-丙二醇为一种化学试剂，与水、乙醇及多种有机溶剂混溶，其化学式为C3H8O2，分子量76.09，闪点99℃，沸点188.2℃，密度1.03，熔点-59℃，折射率1.431-1.433常态下为无色粘稠液体，近乎无味，细闻微甜。丙二醇可用作不饱和聚酯树脂的原料，在化妆品、牙膏和香皂中可与甘油或山梨醇配合用作润湿剂。在染发剂中用作调湿、匀发剂，也用作防冻剂，还用于玻璃纸、增塑剂和制药工业。


④尿素


尿素:又称碳酰胺（carbamide），是一种白色晶体。最简单的有机化合物之一。碳酸的二酰胺，分子式为H2NCONH2（（CO（NH2）2）哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。也是目前含氮量最高的氮肥。作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物。它易保存，使用方便，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥。工业上用氨气和二氧化碳在一定条件下合成尿素。





可与酸作用生成盐。有水解作用。在高温下可进行缩合反应，生成缩二脲、缩三


脲和三聚氰酸。加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸。因为在人尿中含有这


种物质，所以取名尿素。尿素含氮（N）46％，是固体氮肥中含氮量最高的。尿素在酸、


碱、酶作用下（酸、碱需加热）能水解生成氨和二氧化碳。








⑤山梨醇酐单油酸酯


为黄色油状液体，能分散于温水和乙醇中，溶于丙二醇、液体石蜡、乙醇、甲醇或醋酸乙酯等有机溶剂中，HLB=4.3，常用作油包水型乳剂的乳化剂。本品主要用做注射液及口服液的增溶剂或乳化剂；胶囊剂用分散剂软膏剂用乳化剂和基质；栓剂用基质等。在食品工业中用做乳化剂。


⑥烷基酚聚氧乙烯醚


微黄至无色透明油状物，pH值:6.0-7.0（1％水溶液），浊点:60-64℃（1％水溶液），水分≤1％，是一种重要的聚氧乙烯型非离子表面活性剂。易溶于水，具有优良的乳化净洗能力。它具有性质稳定、耐酸碱和成本低等特征，主要用以生产高性能洗涤剂，是印染助剂中最常用的主要原料之一，长期以在配制洗涤剂、精练剂、纺丝油剂、柔软剂、毛油和金属清洗剂等各种印染助剂中都需要添加烷基酚聚氧乙烯醚主要用作农药上的乳化剂，也是纺织工业很好的整理剂、消泡剂、洗涤剂、分散剂、乳化剂、柔软剂、染色助剂、纤维油剂、原油破乳剂等。





1127





纯水





办公、生活用水





地面清洗废水





920





207





进入产品





2838





3045





净下水排放





浓水





200





50





250





720





180





900





4195





处理设施





井开区污水处理厂





新鲜水





1.5水平衡


本项目废水包括生产废水和生活污水。项目设备清洗废水通过收集于收集罐中重复用于同种产品生产，不外排，地面清洗废水经沉淀池预处理后与生活废水一起排入污水处理厂，本项目生产过程产生的浓水含有一定浓度得Ca2+、Mg2+ ，无其他污染物，可作为净下水排放。项目员工30人生活用水以100L/（人*日）计全年工作时间300天，生活用水约900t/a。
































项目水平衡图单位（t/a）





1.6主要工艺流程及产污环节


项目工艺流程见图2。


本项目润湿调节剂和表面活性剂生产为单纯混合分装生产，其搅拌过程在密闭容器内进行，无化学反应。


润湿调节剂/表面活性剂工艺流程





















































工艺流程说明：


①准备好物料，按配料配方上秤准确定量抽入定量的纯水到混合釜（常压）混合釜电加热升温至30-35℃，抽入定量的尿素重烷基苯磺酸钠、丙二醇等原料；


②搅拌30分钟后，停止搅拌，30-35℃保温1小时；


③定量取小样进行检验分析，必须由化验室出合格检验报告单，方可放料


④检验合格后，打开釜底阀。采用塑料桶包装，净含量按国家技术监督令执行加热:加热是使各种原料混合均匀，加速溶解。加热温度为40℃左右，非高加热，不会使原辅料发生化学反应。


检验不合格品处理措施:在检验后若出现不合格品（主要是各成分含量未达到要求），则根据检验结果，继续向混合釜内添加相应原辅料并搅拌，直至产品检验合格后再放料。


投料方式:尿素通过真空泵输送，液体通过原料泵输送，可减少挥发性废气产生。


设备清洗废水处理措施:在设备清洗过程中产生的设备清洗废水通过收集后储存于设备清洗废水收集罐中，可用于同种产品生产使用，不外排。


污染物产生情况:在投料和包装过程中，会产生有机废气。





原料





噪声





废气





废气





入库





包装





检验





搅拌





投料





1.7项目变动情况


本项目因产能未达到批复产能故分期验收，一期年产6000吨/年。








主要污染源、污染物处理和排放流程


2.1主要污染源


（1）本项目废水包括生产废水和生活污水。项目设备清洗废水通过收集于收集罐中重复用于同种产品生产，不外排，地面清洗生产废水经沉淀池预处理后与生活废水一起排入污水处理厂，本项目生产过程产生的浓水含有一定浓度得Ca2+、Mg2+ ，无其他污染物，可作为净下水排放。   


废气：项目废气主要为生产工序中产生的VOCs和氨。废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后最终由15m高排气筒排放。


噪声：本项目噪声源主要来自于风机、混合釜等机械设备噪声，项目采用减震、隔声、厂区隔声等措施降低噪声影响。


固体废物：本项目固体废物包括一般固体废物和危险固体废物。一般固废包装袋和空桶经收集后于供货厂家回收，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。项目产生的危险废物：废润滑油、机油废手套和废活性炭定期交由江西东江环保有限公司处理。


2.2污染物监测点位示意图                


�





表6    验收检测期间气象条件与参数


日期�
天气�
气温℃�
气压KPa�
风向�
风速m/s�
�
2021.1.20�
晴�
12~20℃�
101.1~101.4kPa�
北�
2.0~2.5m/s�
�
2021.1.21�
阴�
10~16℃�
101.2~101.4kPa�
北�
2.3~2.8m/s�
�






建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定


3.1环评结论


本项目在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放；项目建成后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声、地下水环境质量的功能要求；排放总量满足总量控制指标要求。建设单位应加强管理，在严格执行国家各项环保规章制度，切实落实本报告提出的各项污染防治措施，保证环保设施正常运转的前提下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。


3.2原井冈山经开区环境保护局审批决定


   具体见附件环评批复。


表7   审批意见及落实情况


序号�
污染物类型�
污染物名称�
环评及批复要求�
实际建成�
�
1


�
废水


�
生活污水�
经隔油池预处理后与生产废水一并经化粪池预处理后排入园区污水处理厂进一步处理�
经隔油池预处理后与生产废水一并经化粪池预处理后排入园区污水处理厂进一步处理�
�
�
�
生产废水�
生产废水经沉淀池预处理再与生活污水一并经化粪池预处理后排入园区污水处理厂进一步处理�
生产废水经沉淀池预处理再与生活污水一并经化粪池预处理后排入园区污水处理厂进一步处理�
�
2�
废气�
有组织废气�
投料、包装等生产过程中物料挥发产生的VOCs、氨由集气罩收集后经活性炭吸附后由15m高排气筒排放。�
生产产生的VOCs、氨由集气罩收集后经活性炭吸附后由15m高排气筒排放。�
�
3�
噪声�
厂界噪声�
选用低噪声设备，合理布局，隔声、减震等措施同时搞好厂区的绿化美化。�
项目通过基础减震、厂房隔声等措施降低噪声影响�
�
4�
固体


废物�
生产固废�
生产固废收集后厂家回收利用�
空桶、包装袋收集后由供货厂家回收。�
�
�
�
生活垃圾�
生活垃圾定点收集后交由环卫部门及时清运�
生活垃圾定点收集后交由环卫部门及时清运并处理�
�
�
�
危险废物�
废润滑油、废活性炭、废手套、抹布按要求设置危废暂存间做好防渗防腐工作并定期交由有资质单位进行安全处置。�
设置危废暂存间，废润滑油、废活性炭、废手套、抹布定期交由江西东江环保科技有限公司处置�
�
5�
风险防范�
丙二醇等�
设置废水事故应急池200m2�
设置废水事故应急池540m2�
�






四、验收监测质量保证及质量控制


4.1人员


现场监测及实验室分析由江西中明环境检测有限公司承担。江西中明环境检测有限公司取得相关资质；采样期间均选择在无雨、无雪、无四级以上大风天气时开展监测工作；


4.2 设备


监测过程中使用的仪器设备均符合国家有关标准和技术要求。监测分析仪器均经过计量部门检定/校准合格，并在有效期内使用；


4.3 采样


采样点位选取考虑到合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行。废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零校标；水质采样按照水样采样规范；噪声采样监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准。噪声采样严格按照相关技术规范要求进行，监测前后用标准声源对仪器进行校准，监测时加带防风罩，校准结果不超过0.5dB数据方认为有效。


表8现场采样及分析方法质量控制措施一览表


名称�
采样介质�
流量或时间�
注意事项�
检出限�
�
氨�
吸收液�
1.0L/min�
采满50min �
0.01mg/m3�
�
VOCs�
吸附管�
0.1L/min�
采满50min�
0.0005mg/m3�
�
CODcr�
具塞磨口玻璃瓶�
/�
采样前润洗3次，滴加硫酸�
4mg/L�
�
BOD5�
玻璃瓶�
/�
采样时充满瓶子，不能有气体�
0.5mg/L�
�
pH�
聚乙烯瓶�
/�
采样前润洗3次�
/�
�
SS�
聚乙烯瓶�
/�
采样前润洗3次�
/�
�
氨氮�
聚乙烯瓶�
/�
采样前润洗3次，滴加硫酸�
0.025mg/L�
�
石油类�
具塞磨口玻璃瓶�
/�
加盐酸酸化至PH＜2�
0.06mg/L�
�






4.4 实验室分析


保证实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿符合要求。


表9废水分析质量控制措施一览表   单位mg/L（注：pH 无量纲）


采样日期�
项目�
质控措施�
实验室检测值�
允许偏差范围�
评价�
�
2021.1.20/21�
pH�
准确度�
9.19�
9.18±0.04�
合格�
�
�
CODcr�
准确度�
109�
108±6�
合格�
�
�
氨氮�
准确度�
2.00�
2.03±0.10�
合格�
�
�
�
精密度�
0.9%�
10% �
合格�
�
�
生化需氧量�
精密度�
3.9%�
10%�
合格�
�
�
石油类�
准确度�
39.0�
36.2±3.6�
合格�
�
4.5数据审核


采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。


4.6工况


2021年1月20/21日对江西炼石环保科技有限公司建设项目进行了环境保护验收监测。验收监测期间正常，设备运行正常，环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。


根据企业工况证明项目验收监测期间日生产16t产品，为设计产能的80%符合验收监测要求。


验收监测内容 


                              表10   验收监测内容一览表


监测类别�
监测点位�
监测目的�
监测项目�
监测频次�
�
有组织废气�
处理设施出口�
考核有组织废气排放是否达标�
氨、VOCs�
2天，每天3次�
�
无组织废气�
上风向1个参照点，下风向3个监控点�
考核无组织废气排放是否达标�
氨、VOCs�
2天，每天3次�
�
废水总排口�
废水总排口�
考核废水


排放是否达标�
pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、石油类�
2天，每天3次 �
�
厂界噪声�
厂界外东南西北方向1米处各设1检测点�
考核厂界噪声是否达标�
等效声级dB(A)�
连续两天昼夜


各一次�
�






                                表11     检测分析方法     


样品类别�
项目�
检测标准（方法）�
检测仪器�
检出限�
�
有组织废气�
氨气�
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ533-2009）�
紫外可见分光光度计UV5100�
0.01mg/m³�
�
�
*挥发性有机物�
家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010附录D�
气相色谱仪GC2010-Pro�
0.0005mg/m³�
�
废水综合排口�
pH值�
水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86�
pH计PHS-3C�
0.01无量纲�
�
�
化学需氧量�
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017�
滴定管�
4mg/L�
�
�
五日生化需氧量�
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009�
智能生化培养箱SPX-70B�
0.5mg/L�
�
�
悬浮物�
水质 悬浮物的测定 重量法 


GB 11901-89 �
电子天平FA1204C�
/�
�
�
氨氮�
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009�
紫外可见分光光度计UV-5100�
0.025mg/L�
�
�
石油类�
水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法HJ637-2018�
红外测油仪Oil-8�
0.06mg/L�
�
有组织废气�
氨气�
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ533-2009）�
紫外可见分光光度计UV5100�
0.01mg/m³�
�
�
*挥发性有机物�
家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010附录D�
气相色谱仪GC2010-Pro�
0.0005mg/m³�
�
噪声�
厂界噪声�
工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 �
频谱噪声分析仪HS6288E/ZM-061�
/�
�
备注：“*”表示该项目实验室分析为分包，分包单位为：深圳市粤环科检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为：2016191759U。�
�






5.1验收监测结果


表12 有组织废气检测结果  单位：mg/m3 


采样时间：2021.01.20�
�
采样


点位�
检测项目�
检测结果�
排气筒高度m�
�
�
�
第一次�
第二次�
第三次�
平均值�
标准限值�
�
�
工艺废气处理设施出口�
烟气标干流量*m3/h�
7424�
7730�
7329�
7494�
--�
15�
�
�
氨气�
排放浓度mg/m3�
0.05�
0.07�
0.10�
0.07�
--�
�
�
�
�
排放速率kg/h�
3.6×10-4�
5.4×10-4�
7.3×10-4�
5.4×10-4�
4.9�
�
�
�
VOCs�
排放浓度mg/m3�
3.74�
1.59�
1.84�
2.39�
80�
�
�
�
�
排放速率kg/h�
0.028�
0.012�
0.013�
0.018�
2.0�
�
�
采样时间：2021.01.21�
�
工艺废气处理设施出口�
烟气标干流量*m3/h�
7939�
7988�
8101�
8009�
--�
15�
�
�
氨气�
排放浓度mg/m3�
0.21�
0.19�
0.15�
0.18�
--�
�
�
�
�
排放速率kg/h�
1.7×10-3�
1.5×10-3�
1.2×10-3�
1.5×10-3�
4.9�
�
�
�
VOCs�
排放浓度mg/m3�
1.99�
2.35�
2.40�
2.25�
80�
�
�
�
�
排放速率kg/h�
0.016�
0.019�
0.019�
0.018�
2.0�
�
�
备注：1、VOC标准限值来源于《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》


（DB 12/524-2014）;氨气标准限值来源于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）


2、“--”表示标准对该项目无限值要求。�
�



检测结果表明该项目有组织废气氨气最大小时均值排放浓度为0.21 mg/m3 ，排放速率为1.7×10-3Kg/h满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织排放速率4.9Kg/h限值要求，为达标排放。项目有组织废气VOCs最大小时均值排放浓度为3.74mg/m3 排放速率为0.028Kg/h，满足《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中有组织最大允许排放浓度80 mg/m3排放速率2.0Kg/h限值要求，为达标排。





表13 废水检测结果     单位：mg/L(pH无量纲)


采样点位�
检测项目�
检测结果�
标准限值�
�
�
�
第一次�
第二次�
第三次�
平均值�
�
�
废水总排口�
pH值�
2021.1.20�
8.26�
8.29�
8.27�
8.27�
6-9�
�
�
�
2021.1.21�
8.30�
8.32�
8.30�
8.31�
�
�
�
化学需氧量�
2021.1.20�
41�
44�
43�
43�
500�
�
�
�
2021.1.21�
47�
48�
45�
47�
�
�
�
五日生化需氧量�
2021.1.20�
10.7�
11.7�
11.2�
11.2�
250�
�
�
�
2021.1.21�
13.2�
13.7�
12.7�
13.2�
�
�
�
悬浮物�
2021.1.20�
17�
15�
18�
17�
140�
�
�
�
2021.1.21�
14�
15�
16�
15�
�
�
�
氨氮�
2021.1.20�
13.9�
13.7�
14.3�
14.0�
28�
�
�
�
2021.1.21�
14.2�
14.4�
13.9�
14.2�
�
�
�
石油类�
2021.1.20�
0.41�
0.51�
0.59�
0.50�
20�
�
�
�
2021.1.21�
0.65�
0.70�
0.71�
0.69�
�
�
备注：1.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；


�
�
检测结果表明该项目废水综合排口pH值在8.26-8.32之间、化学需氧量最大日均值为47mg/L、五日生化需氧量最大日均值为13.2mg/L、悬浮物最大日均值为17mg/L、氨氮最大日均值为14.2mg/L，石油类最大日均值为0.69mg/L达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和井冈山经开区污水处理厂接管标准严者要求后排入污水管网为达标排放。具体标准限值为PH6-9，化学需氧,500mg/L，生化需氧量250mg/L，悬浮物140mg/L，氨氮28 mg/L，石油类20 mg/L。














5.2大气污染物检测结果


表14  无组织废气检测结果    单位：mg/m3


采样时间：2021.1.20�
�
采样点位�
检测项目�
检测结果（mg/m³）�
�
�
�
第一次�
第二次�
第三次�
最大值�
限值�
单位�
�
无组织上风向参照点 C1�
氨气�
0.09�
0.07�
0.09�
0.09�
1.5�
mg/m3�
�
�
VOCs�
0.023�
0.032�
0.082�
0.082�
2.0�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C2�
氨气�
0.26�
0.28�
0.25�
0.28�
1.5�
mg/m3�
�
�
VOCs�
0.045�
0.045�
0.221�
0.221�
2.0�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C3�
氨气�
0.26�
  0.28�
0.26�
0.28�
1.5�
mg/m3�
�
�
VOCs�
0.045�
0.046�
0.228�
0.228�
2.0�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C4�
氨气�
0.19�
0.18�
0.19�
0.19�
1.5�
mg/m3�
�
�
VOCs�
0.057�
0.084�
0.221�
0.221�
2.0�
mg/m3�
�
采样时间：2021.1.21�
�
采样点位�
检测项目�
检测结果（mg/m³）�
�
�
�
第一次�
第二次�
第三次�
最大值�
限值�
单位�
�
无组织上风向参照点 C1�
氨气�
0.08�
0.05�
0.09�
0.09�
1.5�
mg/m3�
�
�
VOCs�
0.020�
0.028�
0.044�
0.044�
2.0�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C2�
氨气�
0.21�
0.26�
0.23�
0.26�
1.5�
mg/m3�
�
�
VOCs�
0.224�
0.153�
0.493�
0.493�
2.0�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C3�
氨气�
0.20�
0.20�
0.26�
0.26�
1.5�
mg/m3�
�
�
VOCs�
0.123�
0.158�
0.534�
0.534�
2.0�
mg/m3�
�
无组织下风向监控点C4�
氨气�
0.25�
0.24�
0.22�
0.25�
1.5�
mg/m3�
�
�
VOCs�
0.402�
0.410�
0.530�
0.530�
2.0�
mg/m3�
�
备注：“XXL”表示检测结果低于该项目方法的检出限。�
�
检测结果表明该项目无组织废气氨气厂界最高浓度为0.28 mg/m3 ，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织最高允许排放浓度1.5mg/m3限值要求，为达标排放。项目无组织废气VOCs厂界最高浓度为0.534mg/m3，满足《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织最高允许排放浓度2.0 mg/m3限值要求，为达标排。











3

