江西炼石环保科技有限公司8000吨/年油田助剂单纯

混合及分装项目一期年产6000吨/年竣工环境保护验收组意见

2021年 2月 5 日，江西炼石环保科技有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中江西炼石环保科技有限公司（建设单位）、江西中明环境检测有限公司（监测单位）和专业技术专家共6人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告表编制单位对调查报告详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区，厂区中心点地理位置坐标为E114°57′26.36″，N27°00′46.60″。根据现场勘查，项目东面为吉安绿丰化工原料有限公司，项目西面为江西省汉农业装备有限公司，项目南面为江西恒诚天然香料有限公司，项目北面为江西麦德风能股份有限公司。

二、工程变动情况

本项目因产能未达到批复产能故分期验收，一期年产6000吨/年。

三、环境保护设施建设情况

（1）本项目废水包括生产废水和生活污水。项目设备清洗废水通过收集于收集罐中重复用于同种产品生产，不外排，地面清洗废水经沉淀池预处理后与生活废水一起排入污水处理厂。生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂，本项目生产过程产生的浓水含有一定浓度得Ca2+、Mg2+ ，无其他污染物，可作为净下水排放。

- 废气：项目废气主要为生产工序中产生的VOCs和氨。废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后最终由15m高排气筒排放。

- 噪声：本项目噪声源主要来自于风机、混合釜等机械设备噪声，项目采用减震、隔声、厂区隔声等措施降低噪声影响。

- 固体废物：本项目固体废物包括一般固体废物和危险固体废物。一般固废包装袋和空桶经收集后于供货厂家回收，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。项目产生的危险废物：废润滑油、机油废手套和废活性炭定期交由江西东江环保有限公司处理。

四、环保设施监测结果

1、有组织废气检测结果表明该项目有组织废气氨气最大小时均值排放浓度为0.21 mg/m3 排放速率为1.7x10-3Kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织排放速率4.9Kg/h限值要求，为达标排放。项目有组织废气VOCs最大小时均值排放浓度为3.74 mg/m3 排放速率为0.028Kg/h，满足《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中有组织最大允许排放浓度80 mg/m3排放速率2.0Kg/h限值要求，为达标排。

2、废水检测结果表明该项目废水综合排口pH值在8.26-8.32之间、化学需氧量最大日均值为47mg/L、五日生化需氧量最大日均值为13.2mg/L、悬浮物最大日均值为17mg/L、氨氮最大日均值为14.2mg/L，石油类最大日均值为0.69 mg/L达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和井冈山经开区污水处理厂接管标准严者要求后排入污水管网为达标排放。具体标准限值为PH6-9，化学需氧,500mg/L，生化需氧量250mg/L，悬浮物140mg/L，氨氮28 mg/L，石油类20 mg/L。

3、无组织废气检测结果表明该项目无组织废气氨气厂界最高浓度为0.28 mg/m3 ，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织最高允许排放浓度1.5 mg/m3限值要求，为达标排放。项目无组织废气VOCs厂界最高浓度为0.534mg/m3 ，满足《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织最高允许排放浓度2.0 mg/m3限值要求，为达标排放。

4、噪声检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为53.1-56.9dB(A),厂界四周夜间噪声检测值范围为43.7-48.2dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

五、工程建设对环境的影响

本项目产生废气、废水、噪声、固废均由相应环保设施处理后排表排放，对周边环境影响较小。

六、验收结论

1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告表，项目基本满足环评及批复要求，在严格落实验收组提出的要求后，该项目可以通过竣工环境保护验收。

七、后续工作

（1）加强生产废水治理措施运行管理，确保废水长期稳定达标排放。

（2）保证废气处理设施运行良好减少无组织废气对周边环境的影响。

（3）及时定期清运生产固废保证生产固废和危险废物妥善处理。

八、验收组名单