| 项目名称 | 长圳社区连片产业地块土地整备利益统筹项目新兴隆地块土壤污染状况初步调查报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公示单位 | 深圳市粤环科检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) |  |  | 现状用地类型 |  | 一类工业用地 |  |
|  | 公示时长 | 15天 |  |  | 公示时间 |  | 2024-03-01至2024-03-15 |  |
|  | 行政区划 | 广东省-深圳市-光明区 |  |  | 地块面积（㎡） |  | 3836.88 |  |
|  | 地块规划用途 | 一类工业用地 |  |  | 地块详细地址 |  | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长圳路和长存路交汇处西南侧 |  |
|  | 经度 | 113.90696 |  |  | 纬度 |  | 22.72020 |  |
| 报苦编制信息 | 调查起止时间 | 2023-11-19至2024-02-28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报告编制单位名称 | 深圳市粤环科检测技术有限公司 |  | 单位联系人 | 郑宗奇 |  | 单位联系电话 | 18316583563 |
|  | 样品检测单位 | 深圳市粤环科检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钻探单位名称 | 广东玩泥巴工程勘察有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 |  |  | 无 |  |  |
|  | 地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 |  |  | 无 |  |  |
| 公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 郑宗奇 | 信息反馈联系人电话 |  | 18316583563 |  |  |  |
|  | 土地使用权人信息 | 土地使用权人类型 | 其他 |  | 土地使用权人 |  | 深圳市玉塘长圳股份合作公司 |  |
|  |  | 土地使用权人联系人 | 石宵洁 |  | 土地使用权人联系电话 |  | 13544064740 |  |
|  |  | 土地使用权人详细地址 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长圳路10号办公楼 |  |  |  |  |  |
| 报告主要结论 | 本次调查采用专业判断法，在布点区域布设了7个土壤、地下水复合监测点（S2W1、S3W2、S4W3、S6W4），共采集39个土壤样品和5个地下水样品（含现场质控样）。本项目地块内存在潜在污染源，根据现状工业企业的生产情况，所有点位样品分析检测指标参照《深圳市建设用地土壤污染状况调查与风险评估工作指引》（2021年版）中“金属表面处理行业”的必测因子，其中土壤选测因子为pH、石油烃（C10-C40）、氰化物、氟化物、银，地下水选测因子为石油烃（C10-C40）、氰化物、氟化物、银。根据本次土壤环境初步调查工作可知，土壤中检测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）中的第二类用地的风险筛选值；地下水中污染物检出值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准。 地下水中石油烃（C10-C40）污染物检出值均能满足《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中附件五上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值的二类用地标准值。 因此，长圳社区连片产业地块土地整备利益统筹项目范围内新兴隆五金塑胶电镀(深圳)有限公司地块土壤污染状况初步调查项目土壤、地下水污染物浓度均低于风险筛选值，该项目地块不属于污染地块，不需要开展土壤污染状况详细调查和风险评估。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地图展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |